抹灰工培训考核大纲

（中级工）

一、工种描述

使用手工工具或机械，对建筑物表面(屋面、地面、墙面)涂抹灰浆，镶贴各种装饰材料，以保护建筑物的建筑工程施工人员。

二、培训要求

（一）理论知识

1、了解并掌握施工图的基本知识，懂得识图，熟悉分部分项施工图、节点图；

2、掌握房屋构造的一般知识；

3、掌握施工图确定抹灰面的施工部位，并绘制一般的规矩线，横线，主线图；

4、熟悉一般颜料的配色、石膏的特性和配制方法；

5、了解抹一般水刷石的方柱、圆柱、门头的操作方法；

6、掌握用复杂模型扯制顶棚线角并攒角操作方法；

7、了解干硬性水泥砂浆地面的操作方法；

8、掌握抹水磨石地面、楼梯的方法；

9、了解防水、防腐、耐热、重晶石等特种砂浆的配置、操作及养护方法；

10、掌握挂麻丝顶棚的操作方法；

11、熟悉不同气候对抹灰工程的影响；

12、掌握各种饰面砖（板）的镶贴方法（墙面、地面、方柱、柱帽、柱墩）；

13、了解不同气候对抹灰工程的影响；

14、掌握抹灰工程的质量通病及防治方法；

15、熟悉界面剂的性能、用途及使用方法；

16、掌握一定的班组管理能力；

17、能参与编制本工种的施工方案（作业指导书）；

18、掌握材料的产品合格证书、性能报告等。

（二）操作技能

1、了解抹水刷石，假石，干粘石墙面；

2、掌握镶贴各种面砖板（墙体，地面，方柱，柱帽，柱墩）；

3、熟悉涂抹防水、防护、耐热、保湿、重晶石等特种砂浆（包括配料及养护）；

4、掌握抹水泥砂浆的方圆柱、窗台、楼梯（包括栏杆、扶手、出檐、踏步）并弹线分步；

5、熟悉涂抹带有一般线角的水刷石门头，方圆柱、柱墩、柱帽；

6、掌握涂抹普通水磨石地面和挑口的美术水磨石楼梯踏步；

7、熟悉并掌握抹石膏和水刷罩面（包括挂麻丝顶棚）；

8、掌握用较复杂模型扯制顶棚，较复杂线角并攒角；

9、掌握参照图样堆塑一般平面花饰（包括角线）；

10、熟悉按图计算工料。

三、培训内容：

（一）理论部分

| 项目 | 鉴定范围 | 鉴定内容 | 权重% |
| --- | --- | --- | --- |
| 基 础 知 识 | 1、识图 | 1.掌握制图原理； 2.找出分部分项工程中抹灰等级。 | 10% |
|  |  | 1.看施工图的步骤和顺序； 2.能看较一般的施工图。 | 5% |
|  |  | 1.作业指导书； 2.定位找方、放线策划。 | 5% |
| 专 业 知 识 | 1、抹灰主要材料 | 1.抹灰材料的种类、规格、质量、性能及使用方法； 2.各种抹灰材料的配合比、技术性能、使用部位和方法； 3.按季节和工艺要求掺添加剂的一般规定，调制、搅拌的方法和要求。 | 20% |
|  | 2、季节施工 | 1.冬期的施工规范要求； 2.雨期的施工规范要求。 | 5% |
|  | 3、复杂抹灰 | 1.特殊工艺要求的顶棚抹灰要求； 2.特殊造型工艺的抹灰要求； 3.超大面积同水平面的抹灰规范要求。 | 15% |
|  | 4、抹灰前放样 | 1.根据图纸和实际抹灰体进行放线测量； 2.放样、找规矩。 | 10% |
|  | 5、按图样放线 | 1.每平方米抹灰所需人工材料费； 2.按图纸算出一般抹灰工程的用工用料。 | 5% |
|  | 6、班组管理 | 1.班组管理的内容和范围； 2.班组生产计划安排和工程进度管理； 3.班组工程质量管理； 4.材料、工、机具、定额管理。 | 5% |
| 安 全 知 识 | 1、安全教育 | 1.进场安全教育、培训； 2.班前施工安全教育。 | 6% |
|  | 2、安全防护 | 1.施工防护用品； 2.防护设施、防护位置、防护方法。 | 2% |
|  | 3、设备安全 | 1.设备的检查验收； 2.设备专人操作及防护。 | 2% |
| 环 境 保 护 | 1、环保施工 | 1.控制粉尘； 2.节水、节电、节材。 | 3% |
|  | 2、成品保护 | 1.成品保护方法； 2.成品保护材料。 | 2% |
| 职 业 道 德 | 1、文明施工 | 1.施工着装整齐，禁止酒后作业； 2.挂牌施工，工完场清。 | 3% |
|  | 2、质量第一 | 1.严格执行施工规范验收标准； 2.努力学习提高技术水平。 | 2% |

（二）实操部分

| 项目 | 鉴定范围 | 鉴定内容 | 权重% |
| --- | --- | --- | --- |
| 操 作 技 能 | 1、水泥抹灰 | 1.方、圆柱、窗台； 2.楼梯（包括有挑口踏步）； 3.用模抹抹有线角的柱； 4.干硬性水泥地坪。 | 20% |
|  | 2、装饰抹灰 | 1.水刷石线角柱（包括分格、划线）； 2.干粘石墙面（包括分格、划线）； 3.新假石墙面（包括分格、划线）； 4.普通水磨石地面和有挑口的美术楼梯踏步。 | 15% |
|  | 3、镶贴 | 基础镶贴技法 | 5% |
|  | 4、特种砂浆 | 1.特种砂浆的配制； 2.特种砂浆的施工； 3.特种砂浆的养护。 | 5% |
|  | 5、石膏抹灰 | 1.墙面石膏罩面； 2.麻丝平顶石膏罩面； 3.用模型扯制较复杂的线角、攒角。 | 5% |
|  | 6、堆塑和放样 | 1.参照图样堆塑平面花饰； 2.按详图或实物放样，翻新实样。 | 5% |
|  | 7、计算工料 | 按照图纸计算工料 | 5% |
| 工具设备的使用和维护 | 1、基本操作工具 | 1.一般抹灰工具的制作和维护； 2.一般镶贴工具的制作和维护； 3.一般线角工具的制作和维护。 | 5% |
|  | 2、检测工具 | 1.自动托线板的使用和维护； 2.检测工具的维护。 | 2% |
|  | 3、机械设备 | 1.砂浆搅拌机常见故障排除和保养； 2.镶贴电动工具的维护； 3.防止触电的常识。 | 3% |
| 安 全 生 产 | 1、文明生产 | 1.完工料清场地清； 2.坚持文明生产、注意作业环境保护； 3.为后续工序创造条件。 | 8% |
|  | 2、安全生产 | 1.主体施工中安全保护问题； 2.加强对班组成员进行安全教育。 | 8% |
|  | 3、成品保护 | 对成品、半成品提出保护措施。 | 4% |
| 环 境 保 护 | 1、环保施工 | 1.控制粉尘； 2.节水、节电、节材。 | 5% |
|  | 2、成品保护 | 1.成品保护方法； 2.成品保护材料。 | 5% |

四、考试内容

（一）理论考核

1、基础知识

（1）熟悉制图原理，能看懂建筑施工图；

（2）掌握看施工图的步骤和顺序，看懂较为一般的施工图纸，熟悉施工图表示的细节要点；

（3）了解建筑施工图上的标高的种类；

（4）了解民用建筑按主要承重结构材料分为几类。

2、专业知识

（1）掌握抹灰材料及胶结材料知识

1）抹灰材料和胶结材料的种类、规格、质量、性能及使用方法；

2）不同材质和位置使用砂浆等胶结材料的配合比和使用方法；

3）冬季施工在抹灰砂浆中按工艺配合比要求掺加防冻添加剂，掌握调剂搅拌的方法和要求。

（2）季节施工

1）掌握冬季砂浆使用的温度和标准；

2）掌握冬季抹灰施工的准备工作要求；

3）了解雨季抹灰施工必须采取防水措施。

（3）抹灰施工

1）掌握整体面层铺设，板块面层铺设，花饰制作与安装工程的主控项目；

2）掌握抹灰工程的主控项目。

（4）抹灰工程放样

1）能根据图纸要求对复杂工艺的抹灰，饰面放出大样图，指导施工；

2）能够对复杂工艺的饰面进行加工施工。

（5）按图计算工料

1）掌握不同工艺抹灰的每平方米所需人工材料费用；

2）能按图纸计算出一般简单的抹灰工程用工用料。

3、相关知识

（1）安全生产

1）做好施工前的安全教育，施工过程中的安全检查；

2）做好施工的安全防护（脚手架的高空抹灰作业）；

3）使用电动设备，防止触电，做好使用时的安全保护。

（2）环境保护

1）了解绿色施工要求，确保施工场地清洁有序；

2）掌握保护砌体方法。

（3）职业道德

1）能做到文明施工，遵章守纪，安全生产；

2）质量第一，遵守施工规范，符合质量验收标准。

（二）实操考核

1、操作技能

（1）室内墙面抹灰工程

1）室内一般抹灰工程，主要包括室内墙面，顶棚及室内地面抹灰工程以及室内细部一般抹灰工程的工艺顺序正确和操作要点准确。

基层处理

墙面浇水

找规矩抹灰饼

抹水泥踢脚线

抹护角线

抹水泥窗台板

墙面冲筋

抹底灰

阴阳角找方

抹罩面

2）各种部位抹灰的质量符合验收规范。

（2）楼梯踏步水泥砂浆抹灰

1）做好楼梯抹灰前的准备工作，将钢，木栏杆、扶手等预埋部分用细石混凝土灌实。

基层处理

弹线分步

抹底子灰

抹罩面灰

抹防滑条

抹勾角

2）熟悉楼梯踏步抹灰质量通过与防治设施工艺质量符合验收规范。

（3）水泥外窗台抹灰

1）窗副框安装完成后，经验收合格，进行副框与结构间缝隙填塞，门窗口抹灰前应先将表面灰浆、尘土、污垢清刷干净，浇水湿润。抹灰工程应分层进行，不同材料的分层抹灰厚度应符合国家规范要求。窗台抹灰时，应先打底灰，厚度为10mm，其顺序是:先立面、后平面，再底面，最后侧面。抹时先用钢筋夹头将八字靠尺卡住。上灰后用木抹子搓平，虽是底层，但也要求棱角清晰，为罩面创条件。

弹线分步

抹底子灰

抹罩面灰

抹防水泥窗台板

抹勾角

基层处理

2、抹灰材料及常用机具

（1）了解抹灰工程对建筑物的影响与作用；

（2）了解抹灰工程的分类及组成；

（3）掌握常用抹灰装饰材料的特性及使用；

包括水泥、石灰、石膏、砂子、石渣、膨胀珍珠岩、膨胀蛭石、纸筋、胶料、天然石材和陶瓷制品。

（4）掌握抹灰砂浆的特性及使用要求；

包括一般抹灰砂浆、装饰抹灰砂浆、特种砂浆。

（5）掌握常用抹灰工具的使用及保养。

（三）安全生产

1、熟悉施工现场安全要求；

2、熟悉抹灰工程安全施工要求：

（1）严禁脚手架超负荷使用，操作人员和材料不能太集中；

（2）零星抹灰、收尾、找补工程，不能用暖气管，下水管道作为脚手架的支点，以免发生安全事故；

（3）机喷抹灰和砂浆中掺加的化学剂都应按规定并配劳保用品；

（4）施工现场的临时用电，按规定采用安全电压，线路出现故障，应由专业电工进行维修与检查；

（5）冬季施工中室内热作业主要防止煤气中毒和火灾发生。外架子要经常打扫并注意防滑；

（6）雨季施工注意机具设备的防护，以免造成漏电事故，做好场地排水，防水，使整个工地道路畅通无阻。

（四）、环境保护

1、了解室内环境污染因素与控制，掌握哪些建筑材料会产生污染，了解《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB50325）；

2、了解抹灰工文明施工要求：

（1）抹灰施工完场地清理，抹灰及时把落地灰清理使用，不浪费材料和乱倒垃圾；

（2）节水、节电、合理使用水、电资源，及时关闭水龙头、电源开关。

3、掌握对抹灰成品的保护方法和措施：

墙体拉结筋、抗震筋构造柱钢筋，混凝土墙体钢筋及各种预埋件，暖气、电气管线等，均应该保护、不做任意更改和损坏；按照冬雨季要求施工，保护好已完工成品。

理论知识考核权重表：

| 考核项目 | 考核权重比例% |
| --- | --- |
| 基础知识 | 20 |
| 专业知识 | 60 |
| 安全知识 | 10 |
| 环境保护知识 | 5 |
| 职业道德知识 | 5 |
| 合计 | 100 |

技能操作考核权重表

| 考核项目 | 考核权重比例% |
| --- | --- |
| 操作技能 | 60 |
| 工具设备的使用和维护 | 10 |
| 安全生产 | 20 |
| 环境保护 | 10 |
| 合计 | 100 |