推土、铲运机驾驶员培训考核大纲

（中级）

- 一、工种描述

操纵推土机、铲运机进行土方开挖、推运、平整、清障和集散砂石材料的施工人员。

二、培训要求

- （一） 理论知识：

1、机械制图的基本知识；

2、常用电气设备的构造和工作原理；

3、所驾驶机械的压传动系统构造和工作原理；

4、机械基础知识；

5、内燃机的构造、性能、工作原理和故障排除的方法；

6、土力学的基本知识、土方量的测量与计算方法；

7、本职业常用机械的型号、规格、构造和主要技术数据；

8、牵引力与机械传动、发动机性能的关系；

9、所驾驶机械的大、中修理规范和出厂验收技术标准；

10、所驾驶机械的机组和班组管理知识。

- （二） 操作技能：

1、绘制一个机械零件图；

2、土方工程量的计算；

3、熟练驾驶推土机、铲运机进行土方施工作业；

4、在复杂地形和恶劣气候条件下，带领班组进行土方施工安全作业；

5、所驾驶机械大、中修出厂试车和验收；

6、参与编制平行、交叉作业的施工方案，并解决施工中有关的技术问题；

7、正确分析、处理本机械施工中发生的事故，并提出防范措施；

8、机械设备保养，常见故障的排除。

- 三、培训内容

- （一）理论部分

| 项 目 | 鉴定范围 | 鉴 定 内 容 | 权重100% |
| --- | --- | --- | --- |
| 基础知识 | 1、识图知识 | （1）投影的基本知识； （2）测绘零件图的要求和步骤； （3）装配图的内容和表达方法。 | 5% |
|  | 2、电工知识 | （1）一般电气原理图； （2）一般直流电路的分析与计算； （3）单相交流电路的基本形式及其电流、电压的相互关系； （4）三相交流电源、负载的联结方法及其计算。 | 5% |
|  | 3、力学知识 | （1）力学的基本知识； （2）铲运机的牵引。 | 5% |
|  | 4、土方量 | （1）土方量的测量； （2）土方量的计算。 | 5% |
|  | 5、机械与液压一般知识 | （1）直齿圆柱齿轮的正确齿合条件及计算； （2）常用金属材料、非金属材料及钢的热处理基本知识； （3）液压传动的一般知识； （4）所驾驶机械液压系统构造、工作原理及其应用。 | 5% |
| 专业知识 | 1、电气 | （1）蓄电池的基本知识及保养； （2）所驾驶机械电气的一般知识及电气故障的判断。 | 10% |
|  | 2、机械 | （1）发动机故障的判定和排除方法； （2）推土机、铲运机故障的判定和排除方法； （3）了解不同类型推土机、铲运机的性能和工作原理； （4）了解所驾驶机械的大、中修理规范和出厂验收标准； （5）所驾驶机械的三级保养工作。 | 30% |
|  | 3、液压传动 | （1）所驾驶机械液压传动系统的构造和工作原理； （2）液压油的判定和更换。 | 10% |
| 安全知识 | 1、班组管理 | （1）班组管理的基本知识； （2）“三定”制度。 | 5% |
|  | 2、安全教育 | （1）进场安全教育、培训； （2）班前施工安全教育。 | 5% |
|  | 3、安全防护 | （1）施工防护用品； （2）防护设施、防护位置、防护方法。 | 3% |
|  | 4、设备安全 | （1）设备的检查验收； （2）设备专人操作及防护。 | 2% |
| 环境保护 | 1、环保施工 | （1）控制尘土飞扬、防止污染； （2）节电、节材； （3）防止泥浆洒漏、污水外流； （4）防止车辆沾带泥土运行。 | 5% |
| 职业道德 | 1、文明施工 | （1）施工着装整齐、禁止酒后作业； （2）挂牌施工、工完场地清。 | 3% |
|  | 2、质量第一 | （1）严格执行施工规范验收标准； （2）努力学习，提高技术水平。 | 2% |

- （二）实操部分

| 项 目 | 鉴定范围 | 鉴 定 内 容 | 权重100% |
| --- | --- | --- | --- |
| 操作技能 | 1、机械操作 | （1）根据土方施工方案，选用推土机、铲运机及工作装置； （2）根据施工作业条件，熟练驾驶不同类型的铲运机； （3）机械运转情况的判断； （4）参与机械大、中修出厂试车和验收。 | 20% |
|  | 2、施工技术 | （1）了解土方施工方案的编制； （2）参与土方施工中的技术问题； （3）参与多台机械联合作业的施工组织； （4）独立完成各类防水施工。 | 15% |
|  | 3、保养调整和排故 | （1）所驾驶机械的三级保养工作； （2）发动机故障的排除，气门间隙和喷油时间的调整； （3）机械故障的排除，主离合器、转向离合器及制动器的调整； （4）液压系统故障的判定和排除方法； （5）所驾驶机械一般易损件的更换。 | 25% |
| 工具、机具的使用及维护 | 1、基本工具 | （1）正确选用常用工具； （2）正确选用随机专用工具。 | 4% |
|  | 2、检测工具 | （1）检测工具的正确选用； （2）量表的应用； （3）游标卡尺精度的选用。 | 6% |
| 安全生产及文明施工 | 1、文明生产 | （1）按土方施工方案正确施工； （2）顺利完成生产任务。 | 5% |
|  | 2、安全生产 | （1）现场施工安全操作的一般规定； （2）对安全事故隐患和安全事故的防范措施； （3）施工作业时的安全注意事项。 | 10% |
|  | 3、其他 | （1）做好机械的交接班工作。 | 5% |
| 环境保护 | 1、文明施工 | （1）工完场地清，控制尘土飞扬、泥浆洒漏、污水外流； （2）电的使用合理； （3）防止车辆沾带泥土出场行驶。 | 10% |

- 四、考核大纲

（一）理论考核

- 1、基础知识：

- （1）看懂、熟悉所驾驶机械总装配图、电气线路图和液压传动原理图；

- （2）掌握看施工图的步骤和顺序，看懂一般的防水施工图纸，熟悉施工图表示的细节要点；

- （3）了解墙体、地下、室内、屋面的建筑结构。

- 2、专业知识：

- （1）掌握常用类型的推土、铲运机的生产作业方式：

- 1）推土机、铲运机按行走装置分为履带式铲运机和轮胎式铲运机两大类；

- 2）按铲刀的操纵机构不同，有液压操纵和机械操作（索式）两种；

- 3）按传动方式不同分为机械传动式推土机、液力机械传动式推土机和全液压传动式推土机；

- 4）按传动方式不同分为机械传动式铲运机、液力传动式铲运机和全液压传动式铲运机；

- 5）铲运机的基本作业是铲土、运土和卸土三个工作行程和空载回驶行程；

- 6）推土机的基本作业是铲土、运土和卸土三个工作行程和空载回驶行程。

- （2）熟悉发动机基础知识：

1）发动机基础知识；

2）柴油机基础知识；

3）蓄电池的作用、常见故障及排除方法。

（3）推土、铲运施工：

1）在复杂地形和恶劣气候条件下，提出土方施工方案并带领班组进行安全施工作业；

2）正确分析、处理本机械施工中发生的事故，并提出防范措施；

3）了解土方工程、石方工程的质量要求和验收规范。

（4）计算土方工程量：

根据不同的地形、土壤条件熟练地计算土石方的工程量。

3、相关知识：

（1）班组管理：

1）班组管理的施工准备、安全教育、质量标准和环境保护；

2）班组生产计划安排合理，工程进度管理落实到位；

3）班组工程质量检查、整改，施工质量责任制；

4）材料、工机具量的使用在定额用量的控制之内。

（2）安全生产：

1）施工前的安全教育，施工过程中的安全检查；

2）做好施工的安全防护，佩带安全防护用具；

3）使用电动设备，防止触电，做好使用时的安全防护。

（3）环境保护：

1）环保施工：场地清洁有序；

2）成品保护：保护施工成果措施可行有效。

（4）职业道德：

1）文明施工：遵章守纪，安全生产；

2）质量第一：遵守施工规范，符合质量验收标准。

（二）实操考核

- 1、操作技能（一）：

- （1）铲运机的安全操作

- 1）操作顺序

机械选择→车况安全检查→车辆启动→车辆调试→车辆运行→车辆停车熄火→ 关好门窗

2）操作要点

根据工作任务选择合适车辆型号；

对所选择车辆进行车况检查；

按照正常操作程序启动车辆。

3）正常车辆运行。

4）机械停置。

5）按照标准机械操作流程启动机械设备。

6）能独立完成操作。

（2）正铲挖土机正向开挖操作

1）施工顺序

机械选择→车辆启动→调整车辆位置→正向开挖→自查→成品保护；

2）操作要点：车辆启动、场地平整、机械停置；

3）施工符合规范要求，质量符合相关标准规定；

4）能独立完成各类正向挖土施工。

（3）正铲挖掘机侧向开挖操作

1）施工顺序

机械选择→车辆启动→调整车辆位置→正向开挖→自查→成品保护；

2）操作要点：车辆启动、场地平整、机械停置；

3）施工符合规范要求，其质量符合相关标准规定；

4）能独立完成各类侧向挖土施工。

- 2、操作技能（二）：

- （1）推土机的安全操作（运土距离在50m以内）

- 1）操作顺序

机械选择→车辆启动→贴边推出平地→分段逐步推除→推边用刀角均匀切土→送土用斜推→ 保持外面高、里面低→检查验收→成品保护。

2）操作要点；

车辆启动；

场地平整度和基坑、基槽、路堤应符合施工标准要求；

推边用刀角均匀切土；

送土斜推；

机械停置。

3）推土施工符合规范要求，施工质量符合相关标准规定；

4）能独立完成各类推土施工。

（2）推孤石操作

1）操作顺序

机械选择→车辆启动→推孤石周围土→将刀插入底部→提刀推除→自查→成品保护。

2）操作要点：车辆启动、场地平整、机械停置；

3）推土施工应符合规范要求，质量符合相关标准规定；

4）能独立完成各类推石施工。

3、工具设备的使用及维护：

1）常用工具：

钢丝钳、尖嘴钳、开口扳手、梅花扳手、套筒扳手、活络扳手、一字螺丝刀、十字螺丝刀、手摇泵、黄油枪、抽油器。

2）起重机具：

钢丝绳、吊索、卸扣、绳卡、千斤顶、滑车、滑车组。

3）测量工具：

钢尺、钢卷尺、卡钳、皮尺、游标卡尺、千分尺、内径百分表、塞尺。

4、安全生产：

（1）安全施工：

1）安全施工的一般规定：

施工前的班组安全教育；戴好安全防护用品；非机电设备操作人员不准擅动机械和机电设备；施工现场四周张挂醒目的安全标志、安全宣传牌、警示牌；夜间保证场地照明，基坑边设警示红灯；禁止酒后作业。

2）施工机具的安全防护：

执行机械设备验收制度，按规定要求安装后，必须进行调试运转；特种机械实行专人专机，持证上岗。

（2）防止事故的具体措施：

1）搞好防火保护：在车库、机修棚等生产区配备足够的消防栓、灭火器、消防池。

2）设专人负责做好现场排水工作，对于临时设施和设备的防护进行全面检查。

3）防触电、机械伤人的安全规定：机械设备应专人管理和操作，班前必须对机具和电器设备进行检查，检查合格后方可使用；施工人员应有足够的休息时间，保持精力充沛防止事故发生。

5、环境保护

（1）推土机、铲运机的文明施工：

1）施工现场道路畅通、平坦、整洁，场地平整不积水，无散落的杂物，不乱堆放材料；

2）施工完场地清：及时清理施工物料，不浪费材料，不乱倒垃圾；

3）节电、节水：合理使用资源，及时关闭水和电源开关。

理论知识考核权重表

| 考核项目 | 考核权重比例 % |
| --- | --- |
| 基础知识 | 25 |
| 专业知识 | 50 |
| 安全知识 | 15 |
| 环境保护知识 | 5 |
| 职业道德知识 | 5 |
| 合计 | 100 |

技能操作考核权重表

| 考核项目 | 考核权重比例 % |
| --- | --- |
| 操作技能 | 60 |
| 工具设备的使用和维护 | 10 |
| 安全生产 | 20 |
| 环境保护 | 10 |
| 合计 | 100 |