木工培训考核大纲

（中级工）

- 工种描述：

使用手工工具或机械，按设计要求进行建筑工程木制品、轻质隔墙、吊顶灯槽等的制作、安装及维修的建筑装饰施工操作人员。

- 培训要求：

（一）理论知识：

1、了解建筑力学的一般知识，了解木结构和抗震构造知识,熟悉相关专业施工图，掌握较复杂的装饰施工图和家具图；

2、熟悉施工测量知识和基本放线的方法，掌握木工工具、水准仪、红外线放线仪的基本原理及使用方法；

3、掌握木工常用材料、粘结材料的技术性能和使用方法；

4、掌握木楼梯、旋转楼梯、栏杆和扶手的制作工艺和方法；

5、掌握复杂门、旋转门的安装方法，熟悉特殊门窗的制作与安装方法；

6、掌握复杂吊顶龙骨和罩面板安装工艺和质量要求；

7、掌握细部收口收边工艺做法和质量要求；

8、掌握木饰面、软硬包墙面、轻质隔墙、木折叠隔断、玻璃隔断、活动隔断和板式框式家具的制作与安装工艺和质量要求；

9、了解新技术、新材料、新工艺和新设备的有关信息；

10、掌握本工种施工质量标准和验收要求以及常见质量通病及防治措施；

11、掌握本工种的安全生产、成品保护、环境保护和职业道德的知识。

（二） 操作技能：

1、能按照图纸进行施工测量放线、排版、放大样；

2、能制作、安装各种玻璃门窗、百叶门窗、异型门窗、格扇、挂落和其他装饰制品；

3、能制作、安装一般等级顶棚、反光灯槽、木楼梯、木扶手、栏板、弯头、花饰制品、木线条、窗帘盒和窗台板等；

4、能排、铺条形木席纹地板、复合地板、防静电活动地板、塑料地板等；

5、掌握各分项工程自检、互检及交接检工作；

6、能制作、安装各种饰面板的木护墙、墙裙，并对饰面板的颜色、花纹作调整和拼接；

7、能按设计要求完成板式、框式木家具的制作和安装工作；

8、能按照图纸计算出一般人工工日和材料数量。

三、培训内容

（一）理论部分

| 项 目 | 鉴定范围 | 鉴 定 内 容 | 权重 |
| --- | --- | --- | --- |
| 理论知识 |  |  | 100% |
| 基础知识20% | 1、识图基本知识 | （1）了解制图原理，熟悉图例符号； （2）熟悉施工图的种类以及看图步骤； （3）熟悉相关专业施工图； （4）看懂复杂施工图、家具图； （5）绘制简单施工大样图。 | 10% |
|  | 2、力学及构造知识 | （1）了解木构造力学的基本知识； （2）熟悉隔断墙的构造要求； （3）掌握吊顶的构造不同对吊顶板缝的影响。 | 10% |
| 专业知识60% | 1、门窗 | （1）木门窗安装方法及步骤； （2）特殊门：双扇弹簧门、暗推拉门的安装方法及步骤； （3）有线脚纵横楞的异形玻璃门窗的安装方法及步骤。 | 8% |
|  | 2、木楼梯 | （1）木楼梯的构造组成； （2）木楼梯的制作方法、顺序、要点； （3）栏板、扶手、弯头制作方法、顺序、要点。 | 8% |
|  | 3、吊顶 | （1）复杂吊顶和灯槽的安装方法； （2）罩面板的安装方法。 | 8% |
|  | 4、软包、硬包 木墙面 | （1）软包、硬包墙面的制作及安装方法； （2）木墙面、护墙板的制作及安装方法。 | 8% |
|  | 5、轻质隔断墙 | （1）玻璃隔断的制作安装； （2）活动隔断的制作安装； （3）木折叠隔断的制作安装。 | 8% |
|  | 6、质量验收及质量通病防治 | （1）木门窗质量通病与防治措施； （2）吊顶质量通病与防治措施； （3）软包、硬包、木饰面通病防治措施； （4）木地板质量通病与防治措施； （5）木楼梯质量通病与防治措施。 | 5% |
|  | 7、测量工具 | （1）熟悉定位放线的施工方法； （2）掌握水准仪的使用方法； （3）掌握红外线放线仪的使用方法。 | 5% |
|  | 8、木工材料、粘结材料 | （1）熟悉木工材料、各种粘结材料的种类、规格、质量和各项技术性能指标； （2）掌握各种粘结材料的使用方法。 | 5% |
|  | 9、家具 | （1）橱柜、家具及其他板式框式家具制安。 | 5% |
| 安全知识10% | - 安全教育 安全防护 | （1）熟悉进场安全教育、培训； （2）掌握班前施工安全教育； （3）熟悉使用施工防护用品； （4）熟悉防护设施、防护位置、防护方法。 | 5% |
|  | 2、设备安全 | （1）了解设备的检查验收； （2）了解设备专人操作及防护。 | 5% |
| 环境保护5% | 1、环保施工 | （1）了解控制粉尘、噪音方法； （2）熟悉节水、节电、节材方法。 | 3% |
|  | 2、成品保护 | （1）熟悉成品保护方法； （2）熟悉成品保护使用的材料。 | 2% |
| 职业道德 5% | 1、文明施工 | （1）施工着装整齐、禁止酒后作业； （2）挂牌施工、工完场地清。 | 3% |
|  | 2、质量第一 | （1）严格执行施工规范验收标准； （2）努力学习，提高技术水平。 | 2% |

（二）实操部分

| 项 目 | 鉴定范围 | 鉴 定 内 容 | 权重100% |
| --- | --- | --- | --- |
| 操作技能60% | 1、绘图 | （1）一般吊顶及木制品结构图绘制； （2）一般工程大样图绘制。 | 6% |
|  | 2、地板 | （1）排、铺实木地板； （2）排、铺复合地板； （3）排、铺塑料地板； （4）排、铺防静电地板。 | 6% |
|  | 3、门窗、木装修 | （1）制作、安装线脚纵横楞的玻璃门窗； （2）制作、安装各种门窗框套、门扇及贴脸； （3）制作、安装各种复杂吊顶、反光灯槽、窗帘盒； （4）制作、安装木饰面、软包、硬包、护墙板、花饰制品。 | 20% |
|  | 4、地毯 | （1）楼梯地毯的铺装施工工艺； （2）高级地毯的铺设及收口工艺做法。 | 6% |
|  | 5、测量放线 | 对地面、墙面、吊顶、楼层抄平、放线。 | 5% |
|  | 6、计算 | 对本工种用工、材料规格、数量计算。 | 6% |
|  | 7、细木制品 | （1）一般小型工具、角模、靠尺制作； （2）橱柜、线条制作安装。 | 5% |
|  | 8、家具 | 橱柜、衣柜以及其他板式和框式家具制作安装。 | 6% |
| 工具设备的使用和维护 10% | 1、检测工具 | （1）水平尺与线坠找平、吊线和弹线的使用； （2）水准仪和红外线水平仪使用方法以及维护、保养。 | 5% |
|  | 2、机械设备 | （1）常用木工机械安全操作规程； （2）木工机械修理维护和使用； （3）手持电动工具安全技术； （4）防触电、机械伤人的安全规定。 | 5% |
| 文明施工安全生产20% | 1、安全施工 | （1）熟悉安全施工的一般规定； （2）掌握木工安全生产操作规程； （3）掌握防触电、机械伤人的安全规定。 | 10% |
|  | 2、文明施工 | （1）材料码放整齐有序，挂牌施工； （2）戴安全帽、着装完整，完工场地清。 | 10% |
| 环境保护10% | 1、环境保护 | （1）不扬尘、控制噪音、节水、节电； （2）现场垃圾装袋封闭清理。 | 5% |
|  | 2、成品保护 | （1）成品的保护方法正确； （2）成品保护材料使用合理。 | 5% |

四、考核内容

（一）理论考核

- 熟悉制图原理，并能绘制一般吊顶及木制品结构构造和大样图的绘制方法；

- 熟悉施工测量工具和检测方法，掌握水准仪、红外线放线仪的基本原理及使用方法：

- 熟悉装饰工程定位的基本知识，掌握水平尺、线锤、塞尺施工方法；

- 掌握定位放线施工的具体步骤。

- 掌握复杂的木装饰施工图、节点详图和家具图，并熟悉相关专业施工图；

- 熟悉本工种常用木材的性能及使用知识，掌握各种粘结材料的性能和使用方法：

（1）常用装饰木材的含水率要求、各项性能特点、质量以及使用方法；

（2）常用人造板材（胶合板、刨花板和纤维板）的性能特点、甲醛含量的环保性能以及使用方法；

（3）常用胶结材料（白乳胶、防火涂料）性能和使用方法。

- 掌握木饰面、护墙板、软包墙面、玻璃隔断、活动隔断的制作与安装；

- 熟悉木楼梯、栏板和扶手弯头的制作安装施工工艺；

- 熟悉复杂门、窗的制作方法和安装施工工艺；

- 掌握复杂吊顶龙骨和罩面板安装施工工艺；

- 掌握板式和框式家具制作安装的施工工艺；

10、了解本工种质量验收标准和规范要求以及常见质量通病防治措施；

11、熟悉安全生产、文明施工以及具有班组管理能力和协调能力：

（1）熟悉施工前的班组的安全教育，施工过程中的安全检查；

（2）掌握施工的安全防护，脚手架的高空作业，戴好安全帽；

（3）熟悉使用电动设备，防止触电，做好使用时的安全防护；

（4）掌握班组工程质量检查、整改，施工质量责任制。

12、熟悉环境保护对施工场地工完场清，粉尘、噪音，节水节电等控制要求；

13、熟悉职业道德的基本要求：

（1）文明施工，遵章守纪，安全生产；

（2）质量第一，遵守施工规范，符合质量验收标准。

（二）实操考核

1、掌握制作、安装格子玻璃门窗、百叶门窗、双扇弹簧门、暗推拉门窗、圆形门窗等特殊门窗；

（1）各种木门的施工工艺顺序和操作要点

找规矩弹线放线定位→门洞口基层处理→门框基层板安装隐蔽验收→先铺装门槛石后安装门框→门扇安装→小五金安装

（2）各个施工步骤的质量控制符合规范要求

2、掌握制作、安装顶棚、反光灯槽、轻质隔断墙、护墙板、软包墙面、木楼梯、栏板、弯头、花饰等细部工程；

（1）石膏板吊顶的施工工艺顺序和操作要点：

找规矩放线定吊顶标高线→深化设计综合天花排版→安装吊杆主龙骨→水电布管→安装次龙骨末端定位→隐蔽验收→安装石膏面板→调整→清洁

（2）施工操作要点

石膏面板与龙骨固定，应从一块板的中间向板的四边进行固定，不得多点同时作业；石膏板应在自由状态下固定，防止出现弯棱、凸鼓的现象；还应在棚顶四周封闭的情况下安装固定，防止板面受潮变形；自攻螺丝与罩面板边的距离，固定次龙骨的间距，一般不应大于400mm为宜；钉距以150～170mm为宜，螺丝应于板面垂直，已弯曲、变形的螺丝应剔除，并在相隔50mm的部位另安螺丝；螺丝钉头宜略埋入板面，但不得损坏板面，钉眼应作防锈处理并用石膏腻子抹平；

3、掌握条形木席纹地板、复合地板、防静电活动地板、塑料地板等操作；

（1）复合木地板施工工艺流程：

清理基层→地面放线→铺设防潮垫→安装地板→安装踢脚线→安装收口条

（2）质量控制要点

1）铺设地板要牢固，图案清晰，颜色一致，面板无翘曲；

2）地板面层的接头应错开，缝隙严密，表面洁净；

3）踢脚线表面应光滑，缝隙严密，高度一致，安装牢固；

4）地板（强化复合地板）缝隙宽度允许偏差0.5mm用钢尺检查；

5）地板（强化复合地板）表面平整度允许偏差2.0mm用2m靠尺塞尺检查；

6）踢脚线上口平直允许偏差3.0mm拉5m线和用钢尺检查；

7）板面拼缝平直（强化复合地板）允许偏差3.0mm拉5m线和用钢尺检查。

4、掌握板式、框式木家具的制作和安装；

- 橱柜施工工艺流程

现场放线深化设计→面层施工完后测量定尺→工厂加工→现场安装→清洁

（2） 橱柜安装操作要点

1）找线定位：利用室内统一标高线，按设计施工图要求的橱柜标高及上下口高度，确定相应的位置；

2）在橱柜固定前先套方、吊直，核对标高、尺寸，位置准确无误后，进行固定；

3）五金安装：五金的品种、规格、数量按设计要求选用，安装时注意位置的选择，无具体尺寸时，安装按设计要求进行。 一般应先安装样板，经确认后再大面积安装。

5、掌握常用检测工具和测量仪器的使用：

（1）掌握使用2m托线板、线锤、钢卷尺、塞尺、小线、靠尺和水平尺的方法；

（2）掌握使用水准仪和红外线水平仪。

6、熟悉使用手动、电动工具以及常见机械故障及排除方法：

（三）安全生产

1、安全施工：

施工前的班组安全教育；戴好防护用品和安全帽；使用脚手架前必须经过验收；非机电设备操作人员不准擅动机械和机电设备；现场空洞、楼梯间应设置护身栏杆或盖板，槽沟空洞夜间设置警示灯；禁止酒后做作业。

2、防治事故的具体措施：

（1）登高作业的安全规定：登高操作人员必须经体检合格后，才能进行登高作业，凡有高血压、贫血证、心脏病或癫痫的工人，均不能上岗作业；遇有5级以上大风天气，应停止操作；

（2）冬季、雨季的安全规定:冬季施工时，保证施工面无雪迹，应先清理干净，方可作业；夏季做好雷电工作；

（3）防触电、机械伤人的安全规定：使用机械设备要专人管理和操作，上班前必须对机具和电器设备进行检查，检查合格后使用。

（四）环境保护

1、文明施工：

（1）降低施工噪音措施：将容易产生噪音污染的分项工程施工安排在白天施工；所有材料运输车辆进入现场后禁止鸣笛，以减少噪音；手持电动工具或切割器具应尽量在封闭的区域内使用；

（2）降低环境污染措施：施工时拆旧，石材、木材加工等容易扬尘的部位设置围挡进行封闭；施工现场必须每日清扫，经常洒水降尘；施工现场每天派专人清扫，洒水降尘；

（3）节水节电：合理使用现场水电，及时关闭水源和电闸箱，人走灯灭。

2、成品保护：

（1）加强材料搬运中所需运输均应有防护措施，禁止铁件、硬件等直接接触，以免损坏材料；

（2）加强与各专业交叉施工时，相互配合，相互保护，不得推拉、踏踩已安装好的产品，特别是已保温完的管道、风管、装修已封完板的保护等；

（3）门框完成后，在1.2米以下用多层板将框周围包钉好，防止碰撞。门窗油漆应将五金件用纸胶带或塑料布包裹，门窗套与墙面交接处贴纸胶带，以防止油漆对五金件及墙面的污染，油漆涂刷后漆膜未干前要安排人看护，防止触摸；

（4）窗在安装前必须粘贴塑料保护胶带，以防止水泥砂浆的腐蚀和污染，在进行塑钢窗与墙体的接缝处打密封胶时要及时清理多作的胶液；

（5）木饰面完活后要清擦干净残留的胶木料锯末等杂物，避免污染墙面地面；

（6）贴面和踢角贴好后，严禁触摸贴面和踢角，防止其移位变形；

（7）玻璃隔断/镜子/玻璃饰面其他易碎材料完活后表面做明显警示标识，或

用塑料薄膜覆盖；

（8）不得在装饰成品上涂写、敲击、划痕，对已完项目及时做好成品保护工作。

理论知识考核权重表

| 考核项目 | 考核权重比例 % |
| --- | --- |
| 基础知识 | 20 |
| 专业知识 | 60 |
| 安全知识 | 10 |
| 环境保护知识 | 5 |
| 职业道德知识 | 5 |
| 合计 | 100 |

技能操作考核权重表

| 考核项目 | 考核权重比例 % |
| --- | --- |
| 操作技能 | 60 |
| 工具设备的使用和维护 | 10 |
| 安全生产文明施工 | 20 |
| 环境保护 | 10 |
| 合计 | 100 |