瓦工培训考核大纲

（中级工）

- 一、工种描述

使用手工工具或机械，利用水泥砂浆或其他黏合材料，按建筑、装饰工程设计技术规范要求，将砌块砌铺成各种形状砌体的建筑工程施工人员。

二、培训要求

- （一） 理论知识：

1.了解制图基本知识，看懂一般的施工图，了解建筑力学的一般知识，了解砌体结构和抗震构造知识；

2.了解施工测量知识和掌握基本放线的方法，熟悉砌筑材料、胶结材料的技术指标和材料主要配合比；

3. 掌握各种材料的砌体、砌体形式、砌筑方法和质量要求，熟悉本职业的操作规程、施工验收规范以及冬、雨季施工的有关知识；

4.熟悉砌筑施工班组管理知识，掌握砌筑、铺设工具、设备性能及使用；

5.了解通风孔、管沟、梁洞、通道等的留孔、留槽及安放小型构件的方法；

6.掌握本职业的安全生产、成品保护，环境保护和职业道德的知识。

- （二） 操作技能：

1. 能根据图纸，放出砌筑线，并能砌块摆底及砌筑操作；

2. 能砌筑清水墙角和墙体、清水方柱、腰线的操作；

3. 能砌筑多角形墙、混水圆柱、弧形墙、柱墩等较复杂砌体的操作；

4. 能对清水墙、柱体进行各种勾缝、嵌缝，弹线开缝补缝的操作；

5. 能砌筑空斗墙、空心砖墙和各种预制砌块的操作；

6. 能砌筑各种道路砖、地面砖、石材和乱石路面的操作；

7. 掌握砌筑分项工程自检、互检和交接检工作；

8. 具备按照图纸计算出用人工和材料数量的能力。

- 三、培训内容

- （一）理论部分

| 项 目 | 鉴定范围 | 鉴 定 内 容 | 权重100% |
| --- | --- | --- | --- |
| 基础知识 | 1、识图基本知识 | （1）了解制图原理，熟悉图例符号； （2）熟悉看施工图的步骤及顺序； （3）能看一般的施工图，明确施工部位； （4）根据施工图纸，计算人工、材料。 | 10% |
|  | 2、力学及构造知识 | （1）了解砌体在房屋建筑中受力（抗压、抗拉、抗剪切力）的情况分析； （2）熟悉柱、梁、墙的受力状况分析； （3）掌握构造柱和圈梁的构造要求。 | 10% |
| 专业知识 | 1、砌筑材料、胶结材料 | （1）熟悉砌筑材料、胶结材料的种类、规格、质量、性能及使用方法； （2）熟悉按季节和工艺要求掺加添加剂的一般规定，调制、搅拌的方法和要求。 | 20% |
|  | 2、季节施工 | （1）掌握冬期的施工规范要求； （2）掌握雨期的施工的措施要求。 | 5% |
|  | 3、施工测量和放线 | （1）了解建筑物定位放线的基本知识； （2）熟悉检查定位放线和按线施工的方法。 | 5% |
|  | 4、砌体的砌筑 | （1）掌握砌体的放线及组砌摆底； （2）掌握砌筑工程的施工质量规范要求； （3）掌握清水墙的砌筑和异型砌体的施工方法； （4）掌握多孔砖、空心砖和各种预制砌块的砌筑及构造要求； （5）掌握砌筑及铺设工具、设备的性能和使用方法。 | 25% |
|  | 5、按图计算工料 | （1）熟悉砌筑每立方米砌体所需人工和材料的数量； （2）能按图纸算出一般简单的砖砌体工程用工用料的费用。 | 5% |
| 安全知识 | 1、安全教育安全防护 | （1）熟悉进场安全教育、培训； （2）掌握班前施工安全教育； （3）熟悉使用施工防护用品； （4）熟悉防护设施、防护位置、防护方法。 | 5% |
|  | 2、设备安全 | （1）了解设备的检查验收； （2）了解设备专人操作及防护。 | 5% |
| 环境保护 | 1、环保施工 | （1）了解控制粉尘、噪音方法； （2）熟悉节水、节电、节材方法。 | 3% |
|  | 2、成品保护 | （1）熟悉成品保护方法； （2）熟悉成品保护使用的材料。 | 2% |
| 职业道德 | 1、文明施工 | （1）施工着装整齐、禁止酒后作业； （2）挂牌施工、工完场地清。 | 3% |
|  | 2、质量第一 | （1）严格执行施工规范验收标准； （2）努力学习，提高技术水平。 | 2% |

- （二）实操部分

| 项 目 | 鉴定范围 | 鉴 定 内 容 | 权重100% |
| --- | --- | --- | --- |
| 操作技能 | 1、砌筑各种砌体的放线和摆底操作 | （1）砌筑放线方法和位置正确； （2）砌体摆底的方法和摆放型式正确。 | 10% |
|  | 2、砌筑清水墙角、清水方柱、多角形墙、混水圆柱、清水窗盘、腰线的操作 | （1）砌筑工艺顺序要正确； （2）砌筑操作要点准确； （3）砌筑质量标准符合规范要求； （4）能独立完成各类砌体施工。 | 20% |
|  | 3、能砌筑空斗墙、空心砖墙和各种预制砌块的操作 | （1）砌筑工艺顺序要正确； （2）砌筑操作要点准确； （3）砌筑质量标准符合规范要求； （4）砌筑墙体符合构造要求。 | 20% |
|  | 4、铺砌地面砖和石材地面的操作 | （1）铺砌工艺顺序要正确； （2）铺砌操作要点准确； （3）铺砌质量标准符合规范要求； （4）按设计要求和施工要求独立完成铺砌地面工作。 | 10% |
| 工具设备的使用及维护 | 1、常用检测和测量工具 | （1）2m托线板、线锤、钢卷尺、塞尺、小线、水平管的使用方法； （2）水准仪、红外水平仪、水平尺的使用方法。 | 5% |
|  | 2、电动机具 | （1）电动搅拌器、切割机的使用方法。 | 5% |
| 安全生产 文明施工 | 1、安全施工 | （1）熟悉安全施工的一般规定； （2）掌握砌筑、运输和堆料的安全规程； （3）掌握防触电、机械伤人的安全规定。 | 10% |
|  | 2、文明施工 | （1）材料码放整齐有序，挂牌施工； （2）戴安全帽、着装完整，完工场地清。 | 10% |
| 环境保护 | 1、环境保护 | （1）不扬尘、控制噪音，节约水、电； （2）现场垃圾装袋封闭清理。 | 5% |
|  | 2、成品保护 | （1）成品的保护方法正确； （2）成品保护材料使用合理。 | 5% |

- 四、考核部分

（一）理论考核

1.熟悉制图原理，并能绘制砌筑放样图纸；

2.掌握看施工图的步骤和顺序，看懂一般的砌筑施工图纸，明白施工图表示的细节要点；

3.了解砌体墙、柱及梁在建筑结构中的受力原理。熟悉砌体在结构中的抗压、抗剪、抗拉强度情况；

4.掌握砌体构造柱和圈梁的构造要求；

5.掌握砌筑材料和胶结材料知识：

（1）砌筑材料（烧结多孔砖、烧结空心砖、蒸压灰砂砖、粉煤灰砖、粉煤灰硅酸盐砌块、蒸压加气混凝土砌块、石材等）和胶结材料（水泥砂浆、混合砂浆、粘接剂）的种类、规格、质量、性能及使用方法。

（2）冬季施工在砌筑砂浆中按工艺配合比要求掺加防冻添加剂，掌握调制、搅拌的方法和要求。

6.熟悉季节施工：

（1）掌握冬季砂浆使用的温度和氯盐砂浆每日的砌筑高度；

（2）冬季施工氯盐添加剂使用范围；

（3）雨季防止砌块雨淋含水率过高，砌体完成做好防雨和排水工作。

7.掌握砌体砌筑方法：

（1）掌握砌筑放线和砌体摆底方式方法；

（2）熟悉各种砌体组砌、转角、相交摆底砌筑及构造要求；

（3）掌握砌筑工程的质量要求和验收规范。

8. 熟悉按图计算工料：

（1）掌握不同砌体的每立方米砌筑所需人工材料费用；

（2）能按图纸算出一般的砌体工程的用工用料。

9.熟悉施工测量和放线：

（1）熟悉建筑物定位放线的基本知识，水平线、高程差；

- （2）熟悉定位放线、掌握墨斗放线和按线施工的方法。

10.熟悉班组管理：

（1）熟悉班组管理的施工准备、安全教育、质量标准和环境保护；

（2）熟悉班组生产计划，安排合理及工程进度管理落实到位；

（3）掌握班组工程质量检查、整改，施工质量责任制；

（4）熟悉材料、工机具量的使用控制在定额用量之内。

11.熟悉安全生产：

（1）熟悉施工前的安全教育，施工过程中的安全检查；

（2）掌握施工的安全防护，脚手架的高空砌筑作业，戴好安全帽；

（3）熟悉使用电动设备，防止触电，做好使用时的安全防护。

12. 熟悉环境保护：施工场地清洁有序，控制扬尘、噪音，节水、节电，砌体成品保护方法行之有效。

13.熟悉职业道德：

（1）文明施工，遵章守纪，安全生产；

（2）质量第一，遵守施工规范，施工质量符合验收标准。

（二）实操考核

- 1. 掌握砌筑各种砌体基础的摆底：

（1）各种砌体基础的摆底的工艺顺序正确和操作要点准确：

确定组砌方法→砖浇水→排砖撂底（拌制砂浆）→砌砖基础（拌制砂浆）

→抹防潮层→质量验收

（2）各种砌体基础施工的质量符合验收规范。

- 2. 掌握砌筑清水墙角、清水方柱、多角形墙、混水圆柱、清水窗盘、腰线的操作：

（1）砌筑工艺顺序正确：

施工准备→砖浇水→排砖撂底（拌制砂浆）→砌筑（拌制砂浆）→质量验收

（2）砌筑操作要点准确：

排砖撂底、选砖、盘角、挂线、砌砖、留槎、洞口预留、拉结筋、过梁安装、构造柱作法。

（3）砌筑操作符合规范要求，砌筑质量符合验收规范标准；

（4）能独立完成各类砌体施工；

- 3. 掌握砌筑空斗墙、空心砖墙和各种预制砌块的砌筑：

（1）砌筑工艺顺序正确：

墙体放线→砌块排列→砌筑（搅拌砂浆）→校正→竖缝填实砂浆

→勒缝→灌芯柱混凝土→质量验收

（2）砌筑操作要点准确：

砌块排列、转角及纵横墙交接处分皮咬槎交错搭砌、拉线控制砌体标高和墙面平整度、墙体应对孔错缝搭砌，搭接长度不应小于90mm、拉结筋、灰缝宽度、混凝土柱浇筑。

（3）砌筑操作符合规范要求，砌筑质量达到验收标准；

（4）能独立砌筑空心砖墙、预制砌块墙施工。

- 4.掌握铺砌地面砖和石材地面：

（1）铺砌地面工艺顺序正确：

施工准备→拌制砂浆→摆（石材）砖组砌→挂线铺砌地面（石材）砖→

养护、清扫干净

（2）铺砌操作要点准确：

基层找平、摊铺结合层、挂线铺砌、铺砌方式坡度、平整度、缝格直线度、铺砌牢固、灌缝勾缝、养护。

（3）铺砌操作符合规范要求，砌筑质量达到验收标准；

（4）按图纸要求能独立完成铺砌地面砖和石材地面。

5.掌握常用检测工具和测量仪器的使用：

（1）正确使用2m托线板、线锤、钢卷尺、塞尺、小线、靠尺和水平尺、水平管的方法；

（2）正确使用水准仪和红外线水平仪。

6. 熟悉使用电动机具：

（1）熟悉正确使用电动搅拌器、切割机的方法；

（2）能对电动机具和检测工具进行常规维护保养。

（三）安全施工：

1、掌握安全施工的一般规定：

施工前的班组安全教育；戴好防护用品和安全帽；使用脚手架砌筑的脚手架必须经过验收；非机电设备操作人员不准擅动机械和机电设备；现场空洞、楼梯间应设置护身栏杆或盖板，槽沟空洞夜间设置警示灯；禁止酒后做作业。

2、熟悉砌筑、运输和堆料的安全规程：

脚手架上每平方米堆料重量不得超过3KN，堆砖不得超过3层；对运输道路上的零碎材料、杂物要清理干净。

3、掌握防止发生事故的具体措施：

（1）在架子上运砖时，要向墙内一侧运；护身栏不得坐人，正在砌筑的墙顶不准行走；对于各种防护装置、设施和警告等安全标志，不得任意拆除和随意挪动；

（2）登高操作人员必须经体检合格后，才能进行登高作业，凡有高血压、贫血证、心脏病或癫痫的工人，均不能上岗作业；遇有5级以上大风天气，应停止操作；

（3）冬季施工时，脚手架或砌块上有雪时，应先清理干净，方可作业；夏季做好防雷电工作；

（4）使用机械设备要专人管理和操作，上班前必须对机具和电器设备进行检查，检查合格后使用。

（四）环境保护

1、环境保护与文明施工：

砌筑时及时把落地灰清理使用，不浪费材料和乱倒垃圾，控制扬尘和噪音，合理使用水、电资源，及时关闭水龙头、电源开关。

2、砌筑成品的保护方法和预防措施：

墙体拉结筋、抗震构造柱钢筋、混凝土墙体钢筋及各种预埋件，暖卫、电气管线等，均应注意保护，不得任意拆改和损坏；砂浆稠度应适宜，砌筑时应防止砂浆溅脏墙面；吊放平台脚手架或安装模板时，防止碰撞已砌好的墙面；在高车架进料口周围，应用塑料布或木板等遮盖，保持墙面干净；未安装楼板或屋面板的墙和柱，当可能遇到大风时，应采取临时支撑等措施，保证施工中的墙体稳定性。

理论知识考核权重表

| 考核项目 | 考核权重比例 % |
| --- | --- |
| 基础知识 | 20 |
| 专业知识 | 60 |
| 安全知识 | 10 |
| 环境保护知识 | 5 |
| 职业道德知识 | 5 |
| 合计 | 100 |

技能操作考核权重表

| 考核项目 | 考核权重比例 % |
| --- | --- |
| 操作技能 | 60 |
| 工具设备的使用和维护 | 10 |
| 安全生产文明施工 | 20 |
| 环境保护 | 10 |
| 合计 | 100 |