管道工培训考核大纲

（中级工）

- 一、工种描述

使用机具、设备，对金属、非金属管道进行加工，并对管路进行安装、调试、检验、维护和修理的施工人员。

二、培训要求

- （一） 理论知识：

1.了解施工图的种类和内容，了解房屋建筑的基本结构型式，看懂管道单双线图，系统图，施工图；

2.熟悉常用管材、附件、器具、阀门、填料、垫料的名称、种类、规格及用途；

3.熟悉非法定计量单位与法定计量单位的换算；

4.掌握弯头、三通、管件等展开计算方法；

5.掌握流体力学和热力学的基础知识；

6.掌握各种计量仪表的使用和安装方法；

7.黑色金属、有色金属和非金属管材材质、性能和选用的一般知识及安装技术要求；

8.熟悉管道酸洗、脱脂、吹洗、试压的方法；

9.熟悉本职业安全技术操作过程、施工验收规范及质量评定标准；

10.熟悉管工（管道工）职业道德的知识；

- （二） 操作技能：

1.熟悉管道酸洗、脱脂、吹洗、试压的具体操作方法；

2.掌握弯头、三通的放样、制作的具体操作方法；

3.掌握各种仪表的具体安装操作方法；

4.掌握给排水、供热管道安装的具体操作方法；

5.掌握氧气、乙炔、燃油、压缩空气、燃气管道安装具体操作方法；

6.掌握有色金属管道安装的具体操作方法；

7.掌握阀门的安装、调试、检修的具体操作方法；

8.掌握管道及设备的施工工艺、质量要求及试压的具体操作方法；

9.掌握设备与附件安装方法及故障的判断与维修。

- 三、培训内容

- （一）理论部分

| 项 目 | 鉴定范围 | 鉴 定 内 容 | 权重100% |
| --- | --- | --- | --- |
| 基础知识 | 1、建筑识图基础知识 | （1）建筑制图基本符号及图例； （2）机械制图常用符号及图例。 | 10% |
|  | 2、基本知识 | （1）常用设备、机具、仪器、仪表； （2）常用管材、型材及附件； （3）常用管道连接形式； （4）管道支架形式。 | 10% |
|  | 3、基础理论 | （1）流体阻力； （2）水蒸气及传热。 | 10% |
|  | 4、安全生产与环境保护 | （1）建筑安装工人安全操作规程； （2）建筑施工质量验收标准相关知识； （3）施工现场安全及文明施工管理规定； （4）施工现场机械设备安全操作规程。 | 8% |
|  | 5、职业道德 | 职业人道德基本知识。 | 2% |
| 专业知识 | 1、识图 | （1）管线图例、比例、坐标、标高、坡度、坡向的表示方法及基本参数； （2）给排水管道施工图的识读； （3）采暖管道施工图的识读； （4）工业管道施工图的识读。 | 20% |
|  | 2、防腐与保温 | （1）金属管道手工除锈方法； （2）金属管道化学除锈方法； （3）金属管道化学防腐方法； （4）管道的脱脂方法； （5）管道保温的方法。 | 20% |
|  | 3、管材、配件检查 | （1）常用管件、阀门外观检查； （2）常用管件、阀门几何尺寸检查。 | 10% |
| 安全知识 | 1、安全教育 | （1）进场安全教育、培训； （2）班前施工安全教育。 | 2% |
|  | 2、安全防护 | （1）施工防护用品； （2）防护设施、防护位置、防护方法。 | 2% |
|  | 3、设备安全 | （1）设备的检查验收； （2）设备专人操作及防护。 | 2% |
| 环境保护 | 1、环保施工 | （1）控制粉尘、噪音； （2）节水、节电、节材。 | 2% |
| 职业道德 | 1、文明施工 | （1）施工着装整齐、禁止酒后作业； （2）挂牌施工、工完场地清。 | 1% |
|  | 2、质量第一 | （1）严格执行施工规范验收标准； （2）努力学习，提高技术水平。 | 1% |

- （二）实操部分

| 项 目 | 鉴定范围 | 鉴 定 内 容 | 权重100% |
| --- | --- | --- | --- |
| 操作技能 | 1、管道防腐保温 | （1）管道的脱脂； （2）管道化学除锈； （3）管道保温。 | 10% |
|  | 2、管道组装 | （1）管道切割； （2）管道调直； （3）管道坡口加工； （4）管道丝接、粘接、热熔链接。 | 10% |
|  | 3、管道安装 | （1）管件展开图； （2）管道支架安装； （3）室内给排水、采暖管道安装； （4）室外给排水管道安装； （5）工业管道的安装； （6）燃气管道的安装； （7）有色金属管道的安装； （8）防腐胶衬管道的安装。 | 50% |
|  | 4、附件安装 | （1）阀门的安装； （2）仪表的安装。 | 10% |
|  | 5、离心泵安装及维修 | （1）离心泵的性能参数； （2）离心泵的安装； （3）离心泵的故障判断及维修。 | 10% |
| 安全生产及文明施工 | 1、安全施工 | （1）安全施工的一般规定。 | 3% |
|  | 2、防止事故的具体措施 | （1）现场施工安全操作的一般规定； （2）登高作业的安全规定； （3）防触电、机械伤人的安全规定。 | 4% |
| 环境保护 | 1、文明施工 | （1）工完场地清，粉尘、噪音控制； （2）水、电使用合理。 | 3% |

- 四、考核大纲

（一）理论考核

- 1、基础知识：

（1） 建筑识图基础知识

1) 建筑制图基本符号及图例；

2) 机械制图常用符号及图例。

（2）基本知识

1）常用设备、机具、仪器、仪表；

2）常用管材、型材及附件；

3）常用管道连接形式；

4）管道支架形式；

5）计量单位的换算。

（3）流体阻力及水蒸气基础知识

1)流体阻力；

2)水蒸气。

（4）安全生产与环境保护

1）建筑安装工人安全操作规程；

2）建筑施工质量验收标准相关知识；

3）施工现场安全及文明施工管理规定；

4）施工现场机械设备安全操作规程。

（5）职业道德

- 2、专业知识：

（1）识图

1）管线图例、比例、坐标、标高、坡度、坡向的表示方法及基本参数；

2）给排水管道施工图的识读；

3）采暖管道施工图的识读；

4)工业管道施工图的识读。

（2）管道的防腐、保温

1）金属管道手工除锈方法；

2）金属管道化学除锈方法；

3）金属管道化学防腐方法；

4）管道的脱脂方法；

5）管道保温的方法。

（3）管道的组装

1）管道切割；

2）管道调直；

3）管道坡口加工；

4）管道丝接、粘接、热熔链接。

（4）管道的安装

1）管件展开图；

2）管道支架安装

3）室内给排水、采暖管道安装；

4）室外给排水管道安装；

5）工业管道的安装；

6）燃气管道的安装；

7）有色金属管道的安装；

8）防腐胶衬管道的安装。

（5）附件的安装

1）阀门的安装；

2）仪表的安装。

（6）离心泵的安装及维修

1）离心泵的性能参数；

2）离心泵的安装；

3）离心泵的故障判断及维修。

3、相关知识：

（1）安全生产：

1）施工前的安全教育，施工过程中的安全检查；

2）做好施工的安全防护，脚手架的高空作业，戴好安全帽；

- 3）使用电动设备，防止触电，做好使用时的安全防护。

（2）环境保护：

1）环保施工：场地清洁有序；

2）成品保护：保护防水施工工程可行有效。

（3）职业道德：

1）文明施工：遵章守纪，安全生产；

2）质量第一：遵守施工规范，符合质量验收标准。

（二）实操考核

- 1、制作DN65mm  120°任意角与蹄弯

- （1）在牛皮纸油毡1m上制作，工具：1m直尺、圆规、划针、三角板；

- （2）操作要点：

- 1）油毡纸上画正立面图、角度、直径、平行线符合要求；

- 2）展开图及各部尺寸无误，周长尺寸准确；

- 3）等分点、展开图连接线圆滑，在实物管子上使用合格；

- 4)在规定时间内完成；

- 5)操作现场清洁、工具放置整齐。

- （3）独立完成。

- 2、铝塑管举行闭合框的制作

（1）材料准备D1620铝塑复合管1m，弯头3个，三通1件。工作台1台、铝塑管剪刀1把，整圆器1件。

（2）操作要点：

1）管子切口平齐、干净；

2）连接方法正确，包括插入管件深度合适；

3）尺寸准确，平行度保证，对角线相等；

4）连接牢固，活接头方向正确；

5）在规定时间内完成；

6）场地干净，工具放置整齐。

- （3）独立完成；

- （4）制作后放在平台上不扭曲；

- （5）在三通部位注水打压2min，压降≯0.02MPa。

- 3、制作DN80mm同径∠45°斜三通展开图

- （1）在牛皮纸油毡1m上制作，工具：直尺、三角板、圆规、半圆仪、划针、剪刀。

- （2）操作要点：

- 1）油毡纸上画正立面图、角度准确、尺寸准确；

- 2）展开图及各部尺寸无误，等分点准确；

- 3）支管展开，周长、等分准确、连接线圆滑，在实物管子上使用合格；

- 4)在规定时间内完成；

- 5)安全文明生产：操作现场清洁、工具放置整齐。

- （3）独立完成。

- 4、制作PP-R塑料管热熔连接闭合矩形框

（1）材料准备20×2.5PP-R塑料管1m，弯头4件，活接头1件。工具：热熔器1套，切管器1把、盒尺1把。

（2）操作要点：

1）管子切口平齐、干净、插入管件深度合适；

2）平行度符合要求、尺寸准确；

3）连接口没有过烧、熔池饱满；

4）文明生产：场地干净，工具放置整齐；

5）在规定时间内完成；

6）工件放在平台上，平稳不扭曲。

- （3）独立完成。

- 5、制作DN80mm同径∠90°两个中间节R=1.5Dw虾壳弯展开图

- （1）在1m的牛皮油毡纸上画图，工具：直尺、三角板、圆规、半圆仪、划针、剪刀。

- （2）操作要点：

- 1）油毡纸上画正立面图、角度、直径、等分点准确；

- 2）展开图及各部尺寸无误准确，素线平行；

- 3）制作后角度准确、连线圆滑，在实物管子上使用合格；

- 4) 在规定时间内完成；

- 5) 安全文明生产：操作现场清洁、工具放置整齐。

- （3）独立完成。

- 6、制作DN15mm镀锌管闭合矩形框

（1）材料准备台位（压力案子），套数板、管钳子、手锯、扳手、盒尺、生料带、锯条。DN15mm钢管1m，管接头4件，活接头1件，钢箍1件。

（2）操作要点：

1）管子锯口平齐、螺纹端正、无毛刺、螺纹有锥度；

2）管子、阀门连接应牢固，连接符合规范要求；

3）连接后尺寸符合要求，横平竖直；

4）文明生产：场地干净，工具放置整齐；

5）在规定时间内完成；

6）工件放在平台上，平稳不扭翘。

- （3）独立完成。

（三）安全生产：

1、安全施工：

（1）安全施工的一般规定：

施工前的班组安全教育。戴好防护用品和安全帽。非机电设备操作人员不准擅动机械和机电设备。现场空洞、楼梯间应设置护身栏杆或盖板，槽沟空洞夜间设置警示灯。禁止酒后做作业。

（2）材料堆放的安全规程：

各类材料均应存放在通风、干燥的室内，并远离火源。

2、防止事故的具体措施：

（1）施工现场安全操作的一般规定：

严禁无关人员进入考试现场。

（2）现场设备、台位一般规定；

现场设备安全、台位整齐、布局合理、行道通畅。

（3）使用机械设备要专人管理和操作，考试前必须对机具和电器设备进行检查，检查合格后使用。

（四）环境保护

1、施工过程中不得污染墙面、门窗等部位，保持施工面及周围环境整洁；

2、施工完场地清洁：及时清理施工物料，不浪费材料和乱倒垃圾；

3、节水、节电：合理使用水、电资源，及时关闭水龙头、电源开关。

理论知识考核权重表

| 考核项目 | 考核权重比例 % |
| --- | --- |
| 基础知识 | 40 |
| 专业知识 | 50 |
| 安全知识 | 6 |
| 环境保护知识 | 2 |
| 职业道德知识 | 2 |
| 合计 | 100 |

技能操作考核权重表

| 考核项目 | 考核权重比例 % |
| --- | --- |
| 操作技能 | 85 |
| 工具设备的使用和维护 | 5 |
| 安全生产 | 7 |
| 环境保护、职业道德 | 3 |
| 合计 | 100 |