通风工培训考核大纲

（中级工）

- 一、工种描述

从事建筑物送风、排风、除尘、空调、气力输送以及防、排烟系统工程施工人员。

二、培训要求

- （一） 理论知识：

1.掌握通风与空调的基本概念、任务与作用；

2.了解流体的物理性质，流体力学、热工的基础知识及空气的特性；

3.掌握通风方式的分类，空气调节系统与制冷的基本概念；

4.掌握通风工程风管、消声器的常用材料及常用绝热材料；

5.掌握通风工程用工器具的使用和维护方法；

6.了解和掌握工程制图和识图的一些基本知识；

7.掌握通风空调工程试验及调整的方法；

8.了解通风空调工程施工组织管理及施工组织设计的内容。

- （二） 操作技能：

1.掌握通风管道展开下料的基本方法，风管的连接方式，支管、弯头、三通、来回弯、变径管、通风系统部件的加工制作。

2.掌握金属风管与非金属风管的制作与安装工艺。

3.掌握起重与吊装知识，风管的组装及加工草图的绘制，通风系统的安装知识。

4.掌握空调器、空气处理室、风机盘管系统、空气洁净系统安装方法。

- 三、培训内容

- （一）理论部分

| 项 目 | 鉴定范围 | 鉴 定 内 容 | 权重100% |
| --- | --- | --- | --- |
| 通风与空调概述 流体与热工基础知识 | 1、通风与空调的任务与作用 | （1）通风的基本概念； （2）通风与空调的任务和作用。 | 5% |
|  | 2、通风系统的分类 | （1）按作用范围分类； （2）按动力分类。 | 5% |
|  | 1、流体的物理性质 | （1）物质的存在状态； （2）流体的密度、容重、比容； （3）流体的压缩和膨胀性； （4）流体的黏滞性与理想流体； （5）液体的表面张力； （6）流体的压强。 | 5% |
|  | 2、流体力学基础知识 | （1）流体与流体的运动； （2）恒定流的连续性方程； （3）恒定流能量方程； （4）托里拆利定理； （5）能量损失。 | 5% |
|  | 3、热工理论基础 | （1）热能、热力状态与基本状态参数； （2）热力学定律； （3）气体的状态方程式； （4）热传递。 | 5% |
|  | - 空气的特性 | （1）空气的组成； （2）空气的物理性质和状态参数。 | 5% |
| 通风空调基本知识 | - 通风方式 | （1）自然通风； （2）机械通风。 | 10% |
|  | 2、空气调节系统 | （1）空气的净化处理； （2）空气的加热； （3）空气的冷却； （4）空气的加湿和减湿； （5）空调系统的组成。 | 5% |
|  | 3、制冷 | （1）冷的概念； （2）制冷工作原理； （3）制冷剂和冷媒； （4）制冷系统、制冷系统的主要设备及辅助设备和附件。 | 5% |
| 通风工程常用材料 | 1、风管常用材料 | （1）金属薄板； （2）非金属板材； （3）型钢； （4）辅助材料。 | 10% |
|  | 2、消声器材及常用材料 | （1）噪声产生的原因； （2）消声器的种类； （3）主要消声材料。 | 10% |
|  | 3、常用绝热材料 | （1）常用绝热材料及性能； （2）绝热结构； （3）绝热结构中其他金属材料。 | 10% |
| 通风工程常用材料 | 1、剪板机 | （1）种类； （2）性能、构造； （3）使用和维护。 | 2% |
|  | 2、咬口机 | （1）种类； （2）性能、构造； （3）使用和维护。 | 2% |
|  | 3、卷板机 | （1）种类； （2）性能、构造； （3）使用和维护。 | 2% |
|  | 4、风管法兰成型机 | （1）种类； （2）性能、构造； （3）使用和维护。 | 2% |
|  | 5、折方机 | （1）种类； （2）性能、构造； （3）使用和维护。 | 2% |
| 通风工制图与识图 | 1、绘制施工图的几项规定 | （1）图纸幅面； （2）比例； （3）尺寸标注及其他规定； （4）图例。 | 1% |
|  | 2、图样的分类 | （1）房屋建筑图按专业分类的图样； （2）房屋建筑图按表示内容详简分类的图样； （3）建筑施工图。 | 2% |
|  | 3、投影 | （1）投影的概念； （2）点、线、面正投影的规律； （3）正等测图； （4）斜轴测图； （5）通风空调系统常用的投影图。 | 2% |
|  | 4、通风、空调图样的组成 | （1）通风工程施工图的组成； （2）空调工程图样的组成； （3）识读通风空调工程图。 | 2% |
| 通风空调工程试验及调整 | 1、通风空调工程试验及调整 | （1）设备单机试运转的准备； （2）空调系统的试验调整； （3）空调系统常用测试仪表。 （4）空调系统风量的测定与调整； （5）空气洁净系统的调试和噪声测定。 | 1% |
| 通风空调工程施工组织 | 1、施工组织管理的内容 | （1）施工准备阶段的施工管理； （2）施工阶段的施工管理； （3）竣工验收阶段的施工管理。 | 1% |
|  | 2、施工组织设计 | （1）施工组织设计编制内容； （2）单位工程施工组织设计的编制程序； （3）施工方案的编制。 | 1% |

- （二）实操部分

| 项 目 | 鉴定范围 | 鉴 定 内 容 | 权重100% |
| --- | --- | --- | --- |
| 通风管道及部件的加工制作 | 1、展开下料的基本方法 | （1）平行线展开法； （2）放射线法； （3）三角形展开法。 | 10% |
|  | 2、风管的连接方式 | （1）常用的连接方式； （2）咬口或焊接使用范围。 | 10% |
|  | 3、直管的加工制作 | （1）圆形风管的加工； （2）矩形风管的加工； （3）风管的加固。 | 10% |
|  | 4、弯头的加工制作 | （1）圆形弯头的加工； （2）矩形弯头的加工。 | 10% |
|  | 5、三通的加工 | （1）圆形三通的加工； （2）矩形三通的加工。 | 10% |
|  | 6、来回弯的加工 | （1）圆形来回弯的展开与加工； （2）矩形来回弯的展开与加工。 | 5% |
|  | 7、变径管的加工制作 | （1）圆形变径管的加工； （2）矩形变径管的加工； （3）正心天圆地方的展开与加工。 | 5% |
|  | 8、通风系统部件的制作 | （1）各类风口的制作； （2）阀门的制作； （3）罩类及其他部件的制作。 | 5% |
|  | 9、球面及绞龙体下料制作 | （1）球面体下料制作； （2）绞龙体下料制作。 | 5% |
| 通风管道及部件的加工制作 | 1、金属风管的制作与安装工艺 | （1）施工准备； （2）普通钢板、镀锌钢板风管的制作与安装工艺； （3）不锈钢板风管的制作与安装工艺； （4）铝板风管的制作与安装工艺； （5）塑料复合钢板风管的制作与安装工艺； （6）质量标准。 | 5% |
|  | 2、硬聚氯乙烯风管的制作与安装工艺 | （1）施工准备； （2）硬聚氯乙烯风管的制作与安装工艺； （3）质量标准； （4）成品保护。 | 5% |
| 通风管道及部件的加工制作 | 1、起重与吊装知识 | （1）起重机具； （2）起重吊装的方法。 | 5% |
|  | 2、风管的组装及加工草图的绘制 | （1）施工前准备； （2）测量； （3）绘制草图； （4）风管的组装。 | 5% |
|  | 3、通风系统的安装 | （1）风管系统的安装； （2）通风机的安装； （3）除尘器的安装； （4）消声器的安装。 | 2% |
| 空调设备的安装 | 1、空调器的安装 | （1）空调器的种类； （2）空调器的安装。 | 2% |
|  | 2、空气处理室 | （1）空气处理室的组成； （2）空气处理室安装作业条件； （3）空气处理室组成部分的安装与操作； （4）质量标准。 | 2% |
|  | 3、风机盘管空调系统 | （1）风机盘管空调系统的组成； （2）风机盘管机组的组成； （3）风机盘管机组的安装。 | 2% |
|  | 4、空气洁净系统 | （1）空气洁净技术基本知识； （2）空气净化系统的安装。 | 2% |

- 四、考核大纲

（一）理论考核

- 1、基础知识：

（1）熟悉通风与空调的基本概念、任务与作用及通风系统的分类；

（2）熟悉通风方式的分类；

（3）了解和掌握工程制图和识图的一些基本知识。

- 2、专业知识：

（1）掌握通风工程风管、消声器的常用材料及常用绝热材料

1）风管常用材料：金属薄板类（普通钢板、镀锌钢板、铝板、不锈钢板、塑料复合钢板）。非金属板材类（塑料板、玻璃板）；

2）型钢：常用型钢类（方钢、圆钢、扁钢、角钢、槽钢）；

3）辅助材料：垫料、螺栓、螺母、垫片和制作风管用的柳钉等；

4）消声器常用材料：玻璃棉、矿渣棉、玻璃纤维板、聚氨酯泡沫塑料；

5）常用绝热材料：岩棉板、玻璃纤维板等。

（2）掌握通风工常用工器具的使用和维护方法

1）常用通风空调工程机械加工设备：剪板机、咬口机、卷板机、风管法兰成型机、折方机；

2）常用通风空调工程机械加工设备使用和维护方法。

- 3、相关知识：

（1）了解流体的物理性质，流体力学、热工的基础知识及空气的特性；

（2）空气调节系统与制冷的基本概念；

（3）掌握通风空调工程试验及调整的方法；

（4）熟悉通风空调工程施工组织管理及施工组织设计的内容；

（5）安全生产：

1）施工前的安全教育，施工过程中的安全检查；

2）做好施工的安全防护，脚手架的高空砌筑作业，戴好安全帽；

3）使用电动设备，防止触电，做好使用时的安全防护。

（6）环境保护：

1）环保施工：场地清洁有序；

2）成品保护：保护防水施工工程可行有效。

（7）职业道德：

1）文明施工：遵章守纪，安全生产；

2）质量第一：遵守施工规范，符合质量验收标准。

（二）实操考核

1、正心天圆地方的加工

（1）施工顺序：

1）作出展开图并放出咬口留量；

2）剪切；

3）拍制咬口折边；

4）折出方圆过渡棱线；

5)咬口折边挂合并咬实；

6)整形。

（2）操作要点

1） 口径尺寸准确，方口四角90°，圆口均匀，轴心准确；

2） 高度准确，上下口平行；

3） 方圆过渡棱线清晰，圆弧面无硬棱；

4） 咬口宽度一致、平整。

（3）加工工艺符合操作规范要求，施工质量符合相关标准规定；

（4）能独立完成正心天圆地方加工；

（5）文明生产无事故，现场整洁。

2、内外弧矩形90°弯头的加工

（1）施工顺序：

1） 按给定尺寸画出侧壁图并放出咬口流量；

2） 画背板和里板并放出咬口留量；

3） 剪切下料；

4） 加工咬口；

5)  组装和修整。

（2）操作要点

1） 口径尺寸准确，四角90°，圆弧均匀、圆滑；

2） 弯曲半径准确；

3） 垂直度准确；

4） 咬口包边整齐，宽度一致，严实。

（3）加工工艺符合操作规范要求，施工质量符合相关标准规定；

（4）能独立完成内外弧矩形90°弯头加工；

（5）文明生产无事故，现场整洁。

3、整体式矩形斜三通的加工

（1）施工顺序：

1）按给定尺寸画出三通的上、下侧壁的展开图并放出咬口流量；

2）画出前、后侧壁及夹壁的展开图并放出咬口留量；

3）剪切下料；

4）加工咬口；

5）组装和修整。

（2）操作要点

1）口径尺寸准确，四角90°；

2）高度尺寸准确，上下口平行；

3）垂直度准确；

4）咬口包边整齐，宽度一致，严实。

（3）加工工艺符合操作规范要求，施工质量符合相关标准规定。

（4）能独立完成整体式矩形斜三通加工。

（5）文明生产无事故，现场整洁。

- （三）工具设备的使用及维护：

1、常用工具：

工作台及槽钢、划针、划归、剪刀、木方尺、方锤、90°角尺、1m钢直尺、量角器。

2、 机具：

剪板机、咬口机、卷板机

（四）安全生产：

1、安全施工：

（1）安全施工的一般规定：

施工前的班组安全教育。戴好防护用品和安全帽。非机电设备操作人员不准擅动机械和机电设备。现场空洞、楼梯间应设置护身栏杆或盖板，槽沟空洞夜间设置警示灯。禁止酒后做作业。

（2）材料堆放的安全规程：

各类防水材料及配套材料均应存放在通风、干燥的室内，并远离火源。

2、防止事故的具体措施：

（1）施工现场安全操作的一般规定：

施工前对现场必须进行安全检查，施工现场100米范围内严禁烟火、焊接。

（2）防触电、机械伤人的安全规定：

使用机械设备要专人管理和操作，上班前必须对机具和电器设备进行检查，检查合格后使用。

（五）环境保护

（1）施工过程中保持施工面及周围环境整洁；

（2）施工完场地清洁：及时清理施工物料，不浪费材料和乱倒垃圾；

（3）节水、节电：合理使用水、电资源，及时关闭水龙头、电源开关。

理论知识考核权重表

| 考核项目 | 考核权重比例 % |
| --- | --- |
| 基础知识 | 20 |
| 专业知识 | 60 |
| 安全知识 | 10 |
| 环境保护知识 | 5 |
| 职业道德知识 | 5 |
| 合计 | 100 |

技能操作考核权重表

| 考核项目 | 考核权重比例 % |
| --- | --- |
| 操作技能 | 60 |
| 工具设备的使用和维护 | 10 |
| 安全生产 | 20 |
| 环境保护 | 10 |
| 合计 | 100 |