钢筋工培训考核大纲

（中级工）

- 一、工种描述

- 使用工具及机械，对钢筋进行除锈、调直、焊接、切断及加工成型、拼装钢筋骨架的人员。

二、培训要求

- （一） 理论知识：

1.施工图的种类和内容，房屋建筑的基本结构型式，钢筋混凝土构件受力的一般理论知识；

2.看懂钢筋混凝土分项工程施工图、钢筋配料单和相关的试验报告单；

3.钢筋的代换常识，常用钢筋、焊条的品种、规格和性能；

4.钢筋的化学成分，钢筋焊接的技术质量要求和冷加工后的技术质量标准；

5.预应力结构钢筋施工的基本知识和各种设备的使用及维护方法，预应力钢筋施工的操作方法；

6.各种结构钢筋的施工操作程序和施工方法；

7.并掌握钢筋工程的安全防护和职业道德的知识；

8.各工种之间的衔接关系，班组管理知识。

- （二） 操作技能：

1.钢筋配料单的编制步骤和方法，绘制钢筋大样图，并按图计算工料；

2.各种钢筋混凝土结构中钢筋的配制、加工、焊接和绑扎，包括机械连接接头的加工、连接及检查；

3.各类构造的质量要求、检验和校正方法，以及安全操作常识；

4.一般预应力混凝土工程的张拉工艺操作；

5.根据工程实际需要，合理安排人员和材料的有效使用。

- 三、培训内容

- （一）理论部分

| 项 目 | 鉴定范围 | 鉴 定 内 容 | 权重100% |
| --- | --- | --- | --- |
| 基础知识 25% | 1、绘制简单钢筋翻样图 | （1）熟悉制图原理； （2）掌握绘制简单的翻样图。 | 5% |
|  | 2、看懂较复杂的施工图 | 较复杂的结构施工图。 | 5% |
|  | 3、结构力学 | （1）了解结构力学的一般理论知识； （2）了解钢筋混凝土结构的基本设计原则； （3）掌握一般梁的内力及其计算方法。 | 5% |
|  | 4、钢筋代换和化学成分 | （1）掌握钢筋代换的计算方法； （2）了解钢筋化学成分对焊接的影响。 | 7% |
|  | 5、常用焊条品种、规格性能及使用 | （1）了解常用焊条的品种、规格； （2）了解焊条的性能和使用。 | 3% |
| 专业知识 55% | - 编制钢筋配料单 | （1）掌握编制钢筋配料单的步骤与方法； （2）掌握按施工图编制钢筋配料单。 | 15% |
|  | 2、施工缝的留设 | （1）了解施工缝留设位置和要求； （2）掌握施工缝的处置方法。 | 10% |
|  | 3、钢筋施工操作程序 | （1）掌握钢筋在混凝土结构中的作用； （2）掌握钢筋网的施工操作程序； （3）掌握钢筋骨架的施工操作程序。 | 20% |
|  | 4、按图计算工料 | （1）了解定额中有关钢筋工部分的内容； （2）掌握钢筋施工中所需的人、材、机； （3）掌握对一般结构施工图纸的工料计算。 | 10% |
| 安全知识 10% | 1安全教育 | （1）进场安全教育、培训； （2）班前施工安全教育。 | 5% |
|  | 2安全防护 | （1）施工防护用品； （2）防护设施、防护位置、防护方法。 | 3% |
|  | 3设备安全 | （1）设备的检查验收； （2）设备专人操作及防护。 | 2% |
| 环境保护 5% | 1环保施工 | （1）控制粉尘、噪音； （2）节水、节点、节材。 | 3% |
|  | 2成品保护 | （1）成品保护方法； （2）成品保护材料。 | 2% |
| 职业道德 5% | 1文明施工 | （1）施工着装整齐、禁止酒后作业； （2）挂牌施工、工完场地清。 | 3% |
|  | 2质量第一 | （1）严格执行施工规范验收标准； （2）努力学习，提高技术水平。 | 2% |

- （二）实操部分

| 项 目 | 鉴定范围 | 鉴 定 内 容 | 权重100% |
| --- | --- | --- | --- |
| 操作技能 70% | 1、框架、柱、墙体、箍筋加工等 | （1）了解工艺顺序； （2）掌握操作要点； （3）掌握各类钢筋的配制与绑扎。 | 20% |
|  | 2混凝土结构中钢筋的配制和绑扎 | （1）掌握工艺顺序； （2）掌握操作要点； （3）掌握主持各种混凝土结构中的钢筋配制与绑扎； （4）掌握质量标准和规范要求。 | 20% |
|  | 3、钢筋对焊和电渣压力焊 | （1）了解工艺顺序； （2）了解操作要点。 | 5% |
|  | 4、一般预应力混凝土工程全部张拉工艺操作 | （1）了解工艺顺序； （2）掌握操作要点； （3）主持一般预应力混凝土工程全部张拉工艺操作。 | 15% |
|  | 5、根据施工图、结合现场提出合理钢筋加工方案 | （1）熟悉工艺顺序； （2）了解钢筋加工要求； （3）熟悉编写合理的钢筋加工方案。 | 10% |
| 工具设备的使用及维护 15% | 1.检测工具 | 掌握直尺、钢卷尺等工具的使用方法。 | 15% |
|  | 2、常用机具 | （1）掌握各种锚、夹具、张拉设备的使用和维保方法； （2）了解钢筋焊机的使用和维保方法； （3）了解冷拉、冷拔钢筋机械的使用和维保方法。 |  |
| 安全生产及其它 15% | 1、安全施工 | （1）安全施工的一般规定； （2）钢筋施工的安全规程。 | 5% |
|  | 2、防止事故的具体措施 | （1）防止物体打击、高空坠落、烧伤、防触电、机械伤人的具体规定； （2）登高作业的安全规定； （3）冬季、夏季的安全规定。 | 5% |
|  | 3、文明施工与成品保护 | （1）工完场地清，粉尘、噪音控制； （2）成品保护。 | 5% |

- 四、考核大纲

（一）理论考核

- 1、基础知识：

（1）熟悉制图标准，并能绘制一般的钢筋放样图纸；

（2）掌握看施工图的步骤和顺序，看懂较为复杂的施工图纸，明白施工图表示的细节要点；

（3）能掌握钢筋代换的计算方法和一般梁的内力及其计算方法；

（4）了解建筑力学的一般理论知识、钢筋的化学成分对焊接的影响，以及常用焊条的规格、品种、性能和使用。

- 2、专业知识：

（1）在读懂图纸的基础上，编制钢筋配料单，计算钢筋下料长度和重量，并懂得钢筋代换计算；

（2）熟练掌握钢筋除锈、调直、切断、弯曲、套丝的各种加工程序、方法及质量标准，并懂得各种机械设备的性能；

（3）懂得钢筋在结构中的作用，熟练掌握钢筋网、钢筋骨架的施工操作程序，知道混凝土施工缝的留设要求；

（4）掌握钢筋焊接、机械连接的种类、程序、方法、标准，以及在工程中的熟练应用；

（5）按国家标准要求及混凝土工程规范规定，懂得季节性施工中钢筋分项工程的具体要求。

3、相关知识：

（1）施工测量和放线：

1）熟悉建筑物定位放线的基本知识，水平线、高程差；

- 2）掌握墨斗放线和按线施工的方法。

（2）班组管理：

1）班组管理的施工准备、安全教育、质量标准和环境保护；

2）班组生产计划安排合理和工程进度管理落实到位；

3）班组工程质量检查、整改，施工质量责任制；

4）材料、工机具量的使用在定额用量的控制之内。

（3）安全生产：

1）施工前的安全教育，施工过程中的安全检查；

2）做好施工的安全防护，脚手架的高空作业，戴好安全帽；

3）使用电动设备，防止触电，做好使用时的安全防护。

（4）环境保护：

1）环保施工：场地清洁有序；

2）成品保护：做好钢筋原材、半成品、成品及加工设备的保护。

（5）职业道德：

1）文明施工：遵章守纪，安全生产；

2）质量第一：遵守施工规范，符合质量验收标准。

（二）实操考核

- 1、操作技能：

（1）框架梁钢筋的绑扎操作考核

1）施工顺序

摆放上、下主筋→上铁主筋绑扎搭接→箍筋间距划线→采用砖或木块将梁上下主筋架起→套箍筋→开始绑扎采用八字扣→ 绑扎完毕后垫保护层垫块→检查验收→成品保护

2）操作要点：

箍筋间距起步50mm；

注意搭接长度40d*钢筋直径*1.4；

控制好保护层厚度；

梁角筋绑扎时紧贴箍筋阴角；

梁角筋绑扎应采用兜扣、绑扎丝头朝向梁内部。

3）钢筋绑扎符合规范要求，施工质量符合相关标准规定。

4）能独立完各类梁体的钢筋绑扎。

（2）柱钢筋的绑扎操作考核

1）施工顺序

将预留出的钢筋除锈、清理浮浆→在预留主筋上画好箍筋间距线→套箍筋→接框架柱主筋一画上部箍筋间距划线→开始绑扎→绑扎完毕挂保护层塑料卡→自查、验收→成品保护

2）操作要点

箍筋间距起步50mm；

注意搭接长度40d*钢筋直径*1.4；

注意箍筋加密间距（70）；

控制好保护层厚度；

柱角筋绑扎时紧贴箍筋阴角、柱角筋绑扎应采用兜扣绑扎、绑扎丝头朝向柱内部。

3）钢筋绑扎符合规范要求，施工质量符合相关标准规定。

4）能独立完各类柱体的钢筋绑扎。

（3）墙体钢筋的绑扎操作考核

1）施工顺序

甩出预留钢筋除锈、清理浮浆→墙体竖向钢筋搭接、接长→水平筋间距划线→上、中、下各绑三道定位水平筋→开始水平钢筋绑扎→挂拉钩→安装保护层塑料卡→自检、验收→成品保护。

2）操作要点

水平筋起步间距50mm；

注意竖向钢筋搭接长度40d*钢筋直径*1.2；

搭接长度范围上中下各绑扎3扣；

拉结筋梅花型布置；

墙体钢筋必须保证横平竖直；

控制好墙体钢筋间距；

绑扎采用八字扣绑扎、绑扎丝头朝向墙体内部。

3）钢筋绑扎操作应符合规范要求，施工质量达到验收标准规定

4）能独立完成各类墙体钢筋的绑扎。

（4）箍筋加工实操考核

1）施工顺序

使用调直机对原料调直→计算箍筋用料长度→用无齿锯切取相应长度的钢筋原料→开启弯曲机进行第一个箍筋加工→将第一个箍筋放在指定位置→重复进行下一个箍筋加工→关闭弯曲机→自检、验收→箍筋码放整齐。

2）操作要点

计算精确，下料准确；

对箍筋煨弯顺序做到心中有数；

熟悉弯曲机的使用方法，操作从容；

3）箍筋加工操作符合钢筋加工规范规定；

4）能独立完成各类箍筋的加工。

- 2、工具设备的使用及维护：

（1）常用工具：

绑扎钩、盒尺、钢丝刷、手套、石笔等

（2）机具：

1）正确使用无齿锯、钢筋弯曲机、钢筋调直机的方法。

2）能对电动机具和检测工具进行常规维护保养。

3、安全生产：

（1）安全施工：

1）安全施工的一般规定：

施工前的班组安全教育。戴好防护用品和安全帽。严禁现场吸烟。非机电设备操作人员不准擅动机械和机电设备。禁止酒后做作业。

2）材料堆放的安全规程：

钢筋原材及箍筋加工后必须码放整齐。钢筋原材、加工后的产品或半产品堆放时要注意遮盖（用苫布或塑料），防止因雨雪造成钢筋的锈蚀。钢筋原材、加工后的产品或半产品堆放时应底部垫起离开地面防止受潮或浸水。钢筋加工后剩余的边角废料，应按照现场指定的堆放区进行集中堆放。

（2）防止事故的具体措施：

1）施工现场安全操作的一般规定：

注意设备电器、系统任何异常情况，及时通告有关人员处理。操作人员用完机械或作业中停电时，应切断电源，各种机械使用前，须检查运转是否正常，是否漏电，电源线须保证二级漏电开关。

2）钢筋绑扎和加工施工作业的安全规定：

雨、雪天或5级以上大风天气，应停止操作。安装墙柱钢筋时，应搭设独立平台，严禁把钢筋骨架作为操作架的支撑点，更不允许直接攀附在钢筋骨架上作业。如需搭设脚手架，脚手架每步高度不大于1.8m，且加斜撑，上铺脚手板；操作架上严禁出现单板、探头和飞跳板；操作工人要系好安全带。脚手架搭设完毕后，必须经过安全员验收合格后方可使用。操作架上严禁超量堆放钢筋材料。钢筋绑扎过程中应佩戴手套防止扎伤。

钢筋断料、配料、弯折等作业应在地面进行，不准在高空操作。

3）防触电、机械伤人的安全规定：

使用机械设备要专人管理和操作，上班前必须对机具和电器设备进行检查，检查合格后使用。无齿锯断料时，手和锯片之间必须保持30cm以上距离。

4、环境保护

（1）现场在进行钢筋加工及成型时，要控制各种机械的噪音；。

（2）钢筋原材、成品、半成品应分类码放整齐，做好标识；

（3）节水、节电：合理使用水、电资源，及时关闭水龙头、电源开关；

（4）在钢筋加工场设立钢筋加工操作规程标牌，设专人负责，严格遵守操作规程；

（5）坚持谁施工，谁清理，做到工完场清；

（6）小型工具、用具不得乱丢乱放，用后及时送交仓库保管；

（7）钢筋加工机械在使用过程中，应注意防止漏油，并设置接油槽，防止油污渗入地下，造成污染。

理论知识考核权重表

| 考核项目 | 考核权重比例 % |
| --- | --- |
| 基础知识 | 25 |
| 专业知识 | 55 |
| 安全知识 | 10 |
| 环境保护知识 | 5 |
| 职业道德知识 | 5 |
| 合计 | 100 |

技能操作考核权重表

| 考核项目 | 考核权重比例 % |
| --- | --- |
| 操作技能 | 70 |
| 工具设备的使用和维护 | 15 |
| 安全生产 | 10 |
| 环境保护 | 5 |
| 合计 | 100 |