防水工培训考核大纲

（中级工）

- 一、工种描述

使用工具、机具、喷涂设备将各类防水材料和辅助材料按设计和工程的需要，对屋面、地下、室内等建筑部位完成防水层的施工人员。

二、培训要求

- （一） 理论知识：

1、了解施工图的种类和内容，能读懂与防水有关的施工图，了解房屋建筑的基本结构型式；

2、了解建筑屋面、地面、墙体等基本构造和设计规范；

3、熟悉各种建筑防水卷材、防水涂料、防水密封灌浆材料和刚性防水材料的规格、型号、基本性能；

4、掌握施工机具、各种喷涂设备的参数、性能及操作要点；

5、了解并掌握防水工程节点细部构造的形式及处理方法；

6、掌握既有建筑防水工程渗漏的维修工艺和方法；

7、了解并掌握防水工程的安全防护和职业道德的知识。

- （二） 操作技能：

1、掌握对各种防水卷材的施工工艺和具体操作方法；

2、掌握对各种防水涂料的施工工艺和具体操作方法；

3、掌握各类工程节点、管根、桩基、阴阳角、女儿墙的施工做法；

4、掌握各种防水工程图纸和工程实际情况，会计算工程量和材料用量；

5、了解地铁、隧道、水池等工程的防水施工做法。

- 三、培训内容

- （一）理论部分

| 项 目 | 鉴定范围 | 鉴 定 内 容 | 权重100% |
| --- | --- | --- | --- |
| 基础知识 | 1、绘制简单防水工程施工翻样图 | （1）制图原理； （2）绘制简单的翻样图。 | 5% |
|  | 2、看懂较复杂的施工图 | （1）看施工图的步骤及顺序； （2）较复杂的施工图。 | 5% |
|  | 3、防水工程设计 | （1）屋面防水工程设计等级和设防要求； （2）地下防水工程设计原则和等级要求。 | 5% |
|  | 4、防水保温一体化 | （1）屋面防水保温一体化施工； （2）种植屋面施工； （3）有保温的外墙防水施工。 | 5% |
| 专业知识 | - 防水材料的基本知识 | （1）防水材料、配套材料的种类、规格、质量、性能、使用方法和质量要求； （2）各种防水砂浆配合比、技术性能、使用部位和质量要求； （3）按季节和工程部位要求选用防水材料品种、型号。 | 20% |
|  | 2、季节性施工要求 | （1）冬季施工规范要求； （2）夏季施工规范要求。 | 5% |
|  | 3、工程节点和细部构造 | （1）女儿墙防水与外墙防水保温相结合的要求； （2）管根、阴阳角处理质量要求； （3）各种防水卷材搭接、收头处理质量要求。 | 15% |
|  | 4、按图计算工料 | （1）防水工程所需人工、材料费用计算； （2）按图纸算出一般简单的屋面工程用工用料量。 | 10% |
|  | 5、施工测量和放线 | （1）建筑防水工程定位放线的基本知识； （2）检查定位放线和按线施工的方法。 | 5% |
|  | 6、班组管理 | （1）班组管理的内容和范围； （2）班组生产计划安排和工程进度管理； （3）班组工程质量管理； （4）材料、工机具、定额管理。 | 5% |
| 安全知识 | 1、安全教育 | （1）进场安全教育、培训； （2）班前施工安全教育。 | 5% |
|  | 2、安全防护 | （1）施工防护用品； （2）防护设施、防护位置、防护方法。 | 3% |
|  | 3、设备安全 | （1）设备的检查验收； （2）设备专人操作及防护。 | 2% |
| 环境保护 | 1、环保施工 | （1）控制粉尘、噪音； （2）节水、节电、节材。 | 3% |
|  | 2、成品保护 | （1）成品保护方法； （2）成品保护材料。 | 2% |
| 职业道德 | 1、文明施工 | （1）施工着装整齐、禁止酒后作业； （2）挂牌施工、工完场地清。 | 3% |
|  | 2、质量第一 | （1）严格执行施工规范验收标准； （2）努力学习，提高技术水平。 | 2% |

- （二）实操部分

| 项 目 | 鉴定范围 | 鉴 定 内 容 | 权重100% |
| --- | --- | --- | --- |
| 操作技能 | 1、基层清理和处理 | 各种基层清理、找平，符合防水施工的质量标准。 | 5% |
|  | 2、在6平米机台上进行防水卷材（沥青类或高分子类）和防水涂料的大面施工 | （1）工艺顺序； （2）操作要点； （3）质量标准和规范要求； （4）独立完成各类防水施工。 | 25% |
|  | 3、台基上进行阴阳角、桩基、管根施工 | （1）工艺顺序； （2）操作要点； （3）质量标准和规范要求； （4）独立完成上述施工。 | 15% |
|  | 4、女儿墙顶面与外墙防水保温处理 | （1）工艺顺序； （2）操作要点； （3）质量标准和规范要求； （4）防水卷材收头处理； （5）独立完成上述施工。 | 15% |
| 工具、机具的使用及维护 | 1、常用检测工具 | （1）2m托线板、线锤、钢卷尺、塞尺、绑准线的使用方法； （2）水平管。 | 5% |
|  | 2、特殊工具 | （1）红外水平仪（电子水平尺）水平尺的使用方法； （2）大线锤、引尺架、坡度量尺、方尺的使用方法。 | 3% |
|  | 3、机具 | （1）各种涂料喷涂机具使用方法； （2）电动搅拌器、切割机的使用方法； （3）卷材焊接机、焊枪的使用方法。 | 2% |
| 安全生产及文明施工 | 1、安全施工 | （1）安全施工的一般规定； （2）砌筑、运输和堆料的安全规程。 | 10% |
|  | 2、防止事故的具体措施 | （1）现场施工安全操作的一般规定； （2）登高作业的安全规定； （3）冬季、夏季的安全规定； （4）防触电、机械伤人的安全规定。 | 10% |
| 环境保护 | 1、文明施工 | （1）工完场地清，粉尘、噪音控制； （2）水、电使用合理。 | 5% |
|  | 2、成品保护 | （1）成品的保护方法正确； （2）保护材料合理。 | 5% |

- 四、考核大纲

（一）理论考核

- 1、基础知识：

（1）熟悉制图原理，并能绘制防水工程放样图纸；

（2）掌握看施工图的步骤和顺序，看懂较为复杂的防水施工图纸，明白施工图表示的细节要点；

（3）了解墙体、地下、室内、屋面的建筑结构。

- 2、专业知识：

（1）掌握防水材料和配套材料知识：

1）防水材料：沥青类（SBS改性沥青防水卷材、APP改性沥青防水卷材、自粘型聚合物改性沥青防水卷材等）、高分子类（三元乙丙橡胶防水卷材、TPO防水卷材、PVC防水卷材、聚乙烯丙纶防水卷材等）、防水涂料的种类、规格、质量、性能及使用方法；

2）刚性防水材料、防水密封灌浆材料在地下、屋面、隧道、地铁等工程施工方法；

3）配套材料、增强材料（耐碱玻璃网布、镀锌钢网、机械固定承压板等种类、规格、质量、性能及使用方法。

（2）掌握季节施工要求：

按国家住建部标准要求和屋面工程、地下工程规范规定执行。

（3）熟悉各类防水施工要求：

1）对大面积工程和结构复杂的工程做好调研、摸底、编制施工方案；

2）工程的节点、阴阳角、管根、门窗洞口等细部构造处理和要求；

3）屋面工程、地下工程、室内和外墙防水工程的质量要求和验收规范。

（4）会按图计算工料。

3、相关知识：

（1）施工测量和放线：

1）熟悉建筑物定位放线的基本知识，水平线、高程差；

- 2）熟悉龙门庄定位放线、掌握墨斗放线和按线施工的方法。

（2）了解班组管理：

1）班组管理的施工准备、安全教育、质量标准和环境保护；

2）班组生产计划安排合理和工程进度管理落实到位；

3）班组工程质量检查、整改，施工质量责任制；

4）材料、工机具量的使用在定额用量的控制之内。

（3）熟悉安全生产各项要求：

1）施工前的安全教育，施工过程中的安全检查；

2）做好施工的安全防护，脚手架的高空砌筑作业，戴好安全帽；

3）使用电动设备，防止触电，做好使用时的安全防护。

（4）环境保护：

1）环保施工：了解防水施工中如何控制污染，确保施工现场清洁有序；

2）成品保护：保护防水施工工程可行有效。

（5）职业道德：

1）文明施工：遵章守纪，安全生产；

2）质量第一：遵守施工规范，符合质量验收标准。

（二）实操考核

- 1、操作技能：

（1） 掌握6㎡----10㎡屋面、地下、地面等工程基层上进行防水卷材操作。

1）施工顺序：

自粘型橡胶沥青防水卷材施工

清理基层→节点处理→弹基准线试铺→配制水泥素浆→刮涂水泥素浆→卷材铺贴→ 辊压排气、粘合→卷材搭接、收头密封→检查验收→成品保护。

2）操作要点：

基层平整度和含水率应符合施工标准要求；

试铺从低向高进行，并在基层上弹好控制线；

卷材铺贴；

辊压排气；

收头处理。

3）防水施工符合规范要求，施工质量符合相关标准规定；

4）能独立完成各类防水卷材施工。

（2）掌握阴阳角、管根、洞口、桩基节点处理施工。

1）施工工艺：

节点基层清理→涂刮底基涂料→裁剪卷材→铺粘卷材一层→铺粘卷材增强层→卷材收头密封处理→自查→成品保护。

2）操作要点：

涂刮底涂、按节点形状裁剪卷材，双层铺粘、卷材收头处理。

3）防水施工符合规范要求，其质量符合相关标准规定。

4）能独立完成防水节点处理。

（3）掌握6㎡基面上进行防水涂料的操作。

1）施工顺序：

清理基层→刮涂或喷涂底层涂料→细部构造处理→涂或喷中间层涂料（或铺贴增强材料）→涂或喷面层涂料→保护层→检查→验收；

2）操作要点(基层、管根、阴阳角、喷涂、增强材料铺设、保护层)；

3）防水涂料施工操作应符合规范要求，施工质量达到验收标准规定；

4）能独立完成各类防水涂料的施工。

- 2、工具设备的使用及维护：

1、熟悉常用工具使用：

料桶、弹线盒、钢卷尺、油漆刷、滚刷、刮板、压辊、剪刀、崁缝枪等。

2、熟悉常用机具的使用及维护：

（1）正确使用电动搅拌器、焊机、涂料喷涂机、切割机的方法；

（2）能对电动机具和检测工具进行常规维护保养。

（三）安全生产：

1、熟悉安全施工的各项规定：

（1）安全施工的一般规定：

施工前的班组安全教育。戴好防护用品和安全帽。非机电设备操作人员不准擅动机械和机电设备。现场空洞、楼梯间应设置护身栏杆或盖板，槽沟空洞夜间设置警示灯。禁止酒后作业。

（2）材料堆放的安全规程：

各类防水材料及配套材料均应存放在通风、干燥的室内，并远离火源。

2、防止事故的具体措施：

（1）施工现场安全操作的一般规定：

施工前对现场必须进行安全检查，施工现场100米范围内严禁烟火、焊接。

（2）防水施工作业的安全规定：

雨、雪天或5级以上大风天气，应停止操作。

（3）防触电、机械伤人的安全规定：

使用机械设备要专人管理和操作，上班前必须对机具和电器设备进行检查，检查合格后使用。

（四）环境保护

1、了解防水工程文明施工要求：

（1）防水施工过程中不得污染墙面、檩口、门窗等部位，保持施工面及周围环境整洁。

（2）防水层施工完场地清：及时清理施工物料，不浪费材料和乱倒垃圾。

（3）节水、节电：合理使用水、电资源，及时关闭水龙头、电源开关。

2、掌握防水层成品的保护方法和措施：

（1）施工人员应认真保护防水层，避免发生破坏，不得穿带钉子的鞋在防水层上施工，不得在防水层上堆放杂物。

（2）防水层施工完成后，应设专人看管，破坏了的防水层应及时修补。

理论知识考核权重表

| 考核项目 | 考核权重比例 % |
| --- | --- |
| 基础知识 | 20 |
| 专业知识 | 60 |
| 安全知识 | 10 |
| 环境保护知识 | 5 |
| 职业道德知识 | 5 |
| 合计 | 100 |

技能操作考核权重表

| 考核项目 | 考核权重比例 % |
| --- | --- |
| 操作技能 | 60 |
| 工具设备的使用和维护 | 10 |
| 安全生产 | 20 |
| 环境保护 | 10 |
| 合计 | 100 |